ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМ РАСХОДА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Версия: 1.0 · Дата: 10.08.2026

Исследование провёл: эксперт-техник Апанасенко А. В.,

(№836 в государственном реестре экспертов-техников)

Нормативная основа: техническая документация (TDS) производителей ЛКМ; методика Минюста России (2018), прил. 2.7; Кпк = 1,4 (ЦНИИ «Прометей»)

Часть 1. Исследование норм расхода лакокрасочных и вспомогательных материалов

Версия: 1.0 Дата: 10 августа 2026 г. Автор: эксперт-техник Апанасенко А.В.

1. Введение

1.1. Задача исследования

Установление объективной величины затрат на лакокрасочные и сопутствующие материалы при восстановительном ремонте транспортных средств по нормам расхода производителей ЛКМ.

1.2. Цель исследования

Применение полученных результатов для расчёта рыночной стоимости лакокрасочных и сопутствующих материалов в сервисе HELPER-PRO.

1.3. Основание

Исследование опирается на «Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колёсных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки» (Минюст России, 2018):

•  п. 7.19 — стоимость ЛКМ определяется по нормам расхода материалов на единицу площади окрашиваемой поверхности, основанным на данных производителя лакокрасочных материалов;

•  Приложение 2.7 — пример расчёта расхода материалов на 1 м² окрашиваемой поверхности.

Таким образом, данные производителей ЛКМ являются приоритетным источником для определения норм расхода основных покрытий.

Для вспомогательных и расходных материалов (абразивная бумага, обезжириватели, протирочные салфетки, малярная лента, укрывочные материалы), по которым производители ЛКМ не устанавливают расход, нормы приняты по отраслевым данным:

•  «Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей LADA» (Тольятти, 2006, 58 с.) — номенклатура и нормы расхода материалов, применяемых при ремонте, окраске и антикоррозионной обработке кузовов автомобилей ВАЗ;

•  Методические рекомендации Минюста России (2018), приложение 2.7 — типовой перечень вспомогательных материалов с нормами на единицу площади.

1.4. Предмет исследования

Нормы расхода лакокрасочных и сопутствующих материалов по каждому производителю для различных видов покрытий при разных видах ремонта.

1.5. Охват исследования

Исследование охватывает весь технологический процесс окраски — от подготовки поверхности до финишной полировки.

Основные покрытия (по данным технической документации производителей):

•  2К-лак, базовое покрытие, 2К-эмаль

•  Первичный грунт, вторичный грунт (WOW), шлифуемый наполнитель

•  Первичный и вторичный грунты для пластика

1К-эмали (алкидные, нитро, винил-акриловые) в расчёт норм и стоимости материалов не включаются, поскольку при ремонте транспортных средств в настоящее время используются крайне редко — после вскрытия тары имеют непродолжительный срок хранения. Укрывистость отдельных 1К-эмалей по данным TDS приведена в Части 2 справочно.

Вспомогательные компоненты (по пропорциям смешивания производителей):

•  Отвердители, разбавители, пластификаторы

Расходные и сопутствующие материалы (по отраслевым нормам):

•  Абразивная бумага и круги различных градаций

•  Обезжириватели (в том числе для внутренней поверхности)

•  Протирочные салфетки (в том числе для внутренней поверхности)

•  Малярная лента, укрывочный материал (в том числе для наружной окраски кузова)

•  Шпатлёвки (полиэфирные, универсальные, для пластика, жидкие)

•  Полировальные и матирующая пасты

•  Растворитель для промывки оборудования

•  Порции для колеровки (из практики кузовного ремонта)

•  Герметики, антигравийные покрытия

Объём: 27 производителей ЛКМ, 478 неаэрозольных продуктов (513 с учётом 35 аэрозольных, исключённых из расчёта), из которых 201 — с числовой укрывистостью из технической документации (TDS).

2. Методология расчёта норм расхода

2.1. Коэффициент потерь при нанесении

Расчётные нормы учитывают технологические потери материала при пневматическом распылении. По данным ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»:

Кпк = 1,4

Коэффициент 1,4 означает, что для получения 1 л сухой плёнки необходимо подать 1,4 л жидкого материала — около 30% безвозвратно теряется при распылении (туманообразование, унос воздухом).

2.2. Пересчёт укрывистости в практический расход

Производители указывают теоретический расход (укрывистость), м²/л, при заданной толщине сухой плёнки. Практический расход:

C_практ = (1 / R_теор) × Кпк   [л/м²]

где:

•  R_теор — теоретический расход производителя (укрывистость), м²/л;

•  Кпк — коэффициент пневматических потерь = 1,4.

Пример. Лак «2K-HS прозрачный» (BRULEX): R_теор = 7,0 м²/л при 50 мкм (иллюстрация базовой формулы, без учёта приведения к фактической толщине слоя):

C_практ = (1 / 7,0) × 1,4 = 0,200 л/м²

С учётом фактической толщины (DFT_f = 75 мкм при DFT_t = 50 мкм) практическая норма этого продукта — 0,300 л/м² (см. Часть 2).

2.3. Приведение к толщине слоя

Если в технической документации указана укрывистость при толщине, отличной от типовой для данного вида ремонта, расход пересчитывается пропорционально:

C_практ = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R_теор) × Кпк

где:

•  DFT_f — толщина сухой плёнки, требуемая для данного вида ремонта, мкм;

•  DFT_t — толщина, при которой производитель указал укрывистость, мкм.

Пример. Наполнитель «2K-HS Filler 4+1» (BRULEX): R_теор = 5,5 м²/л при DFT_t = 80 мкм. Для ремонтной зоны (шлифуемый наполнитель, ремонт со шпатлёвкой) требуется DFT_f = 200 мкм:

C_практ = (200 / 80) × (1 / 5,5) × 1,4 = 2,5 × 0,182 × 1,4 ≈ 0,636 л/м²

Такие наполнители имеют двухвариантное применение: WOW (мокрый по мокрому, ~100 мкм) для новых деталей и шлифуемый наполнитель (~200 мкм) для ремонтной зоны; в расчёт принята ремонтная схема (200 мкм).

2.4. Учёт доли основного материала в готовой смеси

Для продуктов, где производитель указывает расход готовой смеси (основа + отвердитель/разбавитель), а не отдельно основы:

C_основы = C_смеси × P_осн

где P_осн — доля основного материала в готовой смеси по объёму. Например:

•  при соотношении смешивания 2:1 (основа : отвердитель): P_осн = 2/(2+1) = 0,667;

•  при соотношении 3:1: P_осн = 3/(3+1) = 0,750;

•  при соотношении 4:1: P_осн = 4/(4+1) = 0,800.

Расход отвердителя или разбавителя вычисляется как произведение расхода основы на обратное соотношение:

C_отвердителя = C_основы / N_основы

где N_основы — число частей основы в пропорции смешивания (2 для 2:1, 3 для 3:1, и т.д.).

Несколько схем смешивания. У части материалов в TDS приведено несколько схем (разные пропорции/отвердители — например, HS и VHS лак, WOW и шлифуемый наполнитель). Каждая схема рассчитывается отдельно, по своей пропорции и своей доле основы P_осн: если укрывистость указана на готовую смесь, расход основы по схеме равен C_основы = C_смеси × P_осн(схемы). Во всех сводных таблицах и медианных значениях учитываются все схемы каждого материала.

2.5. Классификация типов покрытий

Исследование различает следующие типы покрытий, определяющие технологию нанесения и расчёт расхода:

Основные покрытия:

| Тип | Описание | Нормируется |
| --- | --- | --- |
| 2К-лак | Прозрачный покровный лак | л/м² |
| Базовое покрытие | Базовая краска (металлик, перламутр, сплошной цвет) | л/м² |
| 2К-эмаль | Двухкомпонентная акриловая эмаль | л/м² |
| Первичный грунт | Протравливающий (кислотный), эпоксидный, адгезионный | л/м² |
| Вторичный грунт (WOW) | Наполнитель wet-on-wet, без шлифования | л/м² |
| Шлифуемый наполнитель | Наполнитель с промежуточным шлифованием | л/м² |
| Первичный грунт для пластика | Адгезионный грунт по пластику | л/м² |
| Вторичный грунт для пластика | Наполнитель по пластику | л/м² |

Вспомогательные компоненты (отвердители, разбавители, пластификаторы) нормируются пропорционально расходу основного материала через соотношение смешивания (п. 2.4). Самостоятельной укрывистости не имеют.

Расходные и сопутствующие (абразивы, обезжириватели, салфетки, шпатлёвки) нормируются по отраслевым данным (п. 1.3) и не зависят от производителя ЛКМ.

2.6. Разделение вторичных грунтов на WOW и шлифуемые

В отличие от усреднённых норм 2015 года, настоящее исследование разделяет вторичный грунт на два типа:

•  WOW (wet-on-wet) — наносится без промежуточного шлифования, применяется при окраске новых деталей (Окраска B без ремонта). Толщина слоя меньше, расход ниже.

•  Шлифуемый наполнитель — требует промежуточного шлифования, применяется при ремонтной окраске (Окраска B с ремонтом, Окраска D). Толщина слоя больше — для заполнения неровностей и последующего выравнивания.

Разделение проведено на основании анализа технической документации производителей: часть продуктов позиционируется как «WOW», часть — как «шлифуемый». Продукты, допускающие оба режима, учитываются в обеих группах с соответствующей толщиной для каждого режима.

2.7. Учёт площади покрытия при разных видах ремонта

Расход грунтов зависит не только от нормы на единицу площади, но и от того, какая часть детали требует грунтования. При разных видах ремонта площадь нанесения грунта различна:

| Вид ремонта | Площадь грунтования | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Замена детали | 100% поверхности | Вся деталь новая, грунтуется полностью |
| Ремонт до 50% поверхности | 70% площади детали | Грунтуется зона ремонта с переходом (перекрытием) |
| Ремонт до 30% поверхности | 50% площади детали | Грунтуется зона ремонта с переходом (перекрытием) |

Формула расчёта с учётом доли площади:

C_грунта = C_практ × K_площади

где K_площади = 1,0 (замена), 0,7 (ремонт до 50%), 0,5 (ремонт до 30%).

Адгезионный грунт для металлических деталей. При замене металлической детали адгезионный (первичный) грунт в большинстве случаев не требуется, если деталь поставляется с транспортным грунтом. Однако на практике до 50% новых деталей поступают с повреждениями транспортного покрытия. Поэтому в расчёт закладывается K_площади = 0,5 для первичного грунта при замене металлических деталей — как резерв на повреждённые при транспортировке.

Адгезионный грунт для пластиковых деталей. Пластиковые детали требуют адгезионного грунта в полном объёме (100% площади) независимо от вида ремонта. Исключение — пластиковые детали, поставляемые загрунтованными (заводской грунт): по ним адгезионный грунт не требуется (K_площади = 0).

2.8. Условные обозначения

| Символ | Расшифровка | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| R | Теоретический расход (укрывистость) производителя | м²/л |
| C_практ | Практический расход материала | л/м² |
| Кпк | Коэффициент пневматических потерь при распылении | безразмерный |
| DFT_f | Фактическая толщина сухой плёнки при данном виде ремонта | мкм |
| DFT_t | Толщина сухой плёнки, для которой производитель указал укрывистость | мкм |
| P_осн | Доля основного материала в готовой смеси (основа + отвердитель/разбавитель) | безразмерный |
| K_площади | Коэффициент площади грунтования (0,5 / 0,7 / 1,0) | безразмерный |
| WOW | Wet-on-wet — нанесение без промежуточного шлифования | — |
| TDS | Technical Data Sheet — техническая документация производителя | — |

2.9. Правила округления

Промежуточные значения при расчётах не округляются; округлению подлежат только итоговые публикуемые значения:

•  нормы расхода материалов (л/м², кг/м²) и расходы компонентов схем смешивания — до 4 знаков после запятой;

•  цены позиций материалов (за литр/кг/шт.) — до целого рубля;

•  стоимость материалов за 1 м² (руб/м²) — до 2 знаков после запятой;

•  цена за единицу в справочных таблицах — до целого рубля.

3. Исследованные производители и результаты

3.1. Перечень производителей

Исследованием охвачено 27 торговых марок ЛКМ, представленных на российском рынке и используемых в ремонтной окраске легковых и коммерческих транспортных средств:

| № | Производитель | Продуктов | С укрывистостью | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRULEX (PAINTGROUP) | 32 | 16 | TDS, технический каталог |
| 2 | ARP (PAINTGROUP) | 13 | 4 | TDS |
| 3 | CARDEA | 20 | 9 | TDS |
| 4 | CROMAX (Axalta) | 51 | 44 | TDS (82 документа) |
| 5 | DUXONE (Axalta) | 5 | 5 | TDS |
| 6 | DYNACOAT | 30 | 16 | TDS |
| 7 | FARECLA | 22 | — | Полировальные (не нормируются по укрывистости) |
| 8 | FORMEL | 24 | — | Нет укрывистости |
| 9 | FRANCHI&KIM | 4 | 4 | Прайс-лист, TDS лаков |
| 10 | GLAZURIT (BASF) | 19 | 15 | Технический каталог 2020 (83 стр.) |
| 11 | GRAVIHEL (Helios) | 23 | 21 | TDS, прайс-выгрузка |
| 12 | GREEN LINE | 9 | 1 | TDS |
| 13 | INTERCOLOR | 15 | — | Нет укрывистости |
| 14 | MAXYTON (YATU) | 13 | — | Нет укрывистости |
| 15 | MOBIHEL (Helios) | 21 | — | Нет укрывистости |
| 16 | NORMEX (PAINTGROUP) | 7 | 3 | TDS |
| 17 | ONWINGS (Donglai) | 18 | — | Нет укрывистости |
| 18 | PROFI LINE | 30 | 14 | TDS |
| 19 | PROFIX (Multichem) | 38 | — | Нет укрывистости |
| 20 | RADEX | 18 | 10 | TDS (45 документов) |
| 21 | REIZ | 1 | 1 | TDS |
| 22 | SHIN EZ | 6 | — | Нет укрывистости |
| 23 | SPIES HECKER (Axalta) | 24 | 19 | TDS, техдокументация |
| 24 | STANDOX (Axalta) | 38 | 14 | TDS (55 документов); sqft/gal@mil → м²/л |
| 25 | SUPRIMEX | 2 | — | Нет укрывистости |
| 26 | VIKA | 17 | 8 | TDS; +эмали в кг/м² |
| 27 | YESKY (Donglai) | 13 | — | Нет укрывистости |

Итого: 27 производителей, 478 неаэрозольных продуктов (513 с учётом 35 аэрозольных, исключённых из расчёта), из них 201 (42%) с числовой укрывистостью.

3.2. Итоговые нормы расхода по типам покрытий

По каждому типу покрытия вычислена медиана практического расхода как робастная мера центральной тенденции, устойчивая к выбросам. Медиана считается по всем схемам смешивания материалов (у многосхемных материалов — по каждой схеме с её долей основы), а не только по основной схеме. В колонке n указано число значений (схем), по которым рассчитана медиана:

| Тип покрытия | n | Медиана, л/м² | Среднее | Мин.–Макс. | Брендов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К-лак | 105 | 0,156 | 0,172 | 0,094–0,388 | 14 |
| Базовое покрытие | 34 | 0,135 | 0,147 | 0,068–0,233 | 11 |
| 2К-эмаль | 46 | 0,131 | 0,141 | 0,089–0,249 | 4 |
| Первичный грунт | 53 | 0,140 | 0,153 | 0,059–0,583 | 12 |
| Вторичный грунт (WOW) | 20 | 0,113 | 0,163 | 0,044–0,691 | 9 |
| Шлифуемый наполнитель | 52 | 0,192 | 0,260 | 0,107–0,914 | 11 |
| Первичный грунт для пластика | 13 | 0,137 | 0,205 | 0,044–0,600 | 11 |
| Вторичный грунт для пластика | 8 | 0,159 | 0,234 | 0,131–0,733 | 6 |

3.2а. Исключение аэрозольных продуктов

Аэрозольные продукты (лакокрасочные и расходные материалы в аэрозольных баллонах — «аэрозоль», «спрей», «баллончик», spray) исключены из исследования: их расход и цены в расчёты не включаются. Аэрозольное нанесение не применяется в ремонтной окраске кузова (методика Минюста России 2018, прил. 2.7), а расход аэрозольного баллона не сопоставим с распылением через окрасочный пистолет.

3.3. Продукты без укрывистости

Для 277 продуктов (58% справочника без аэрозолей), по которым производитель не указал укрывистость в технической документации, расход принимается равным медианному значению для соответствующего типа покрытия по разделу 3.2. Данный подход:

•  обеспечивает консервативную оценку, близкую к средней по рынку;

•  не завышает и не занижает расход для брендов без опубликованной укрывистости;

•  позволяет включить в расчёт всех представленных на рынке производителей.

3.4. Статистическая проверка выбросов

Для подтверждения достоверности данных проведён анализ выбросов по двум непараметрическим критериям:

•  Метод границ Тьюки (IQR): границы [Q₁ − 1,5×IQR; Q₃ + 1,5×IQR] (мягкие) и [Q₁ − 3×IQR; Q₃ + 3×IQR] (жёсткие);

•  Модифицированный Z‑критерий (MAD): |M| = 0,6745 × |x − медиана| / MAD, порог |M| > 3,5.

Продукт признаётся выбросом при срабатывании обоих критериев (высокая уверенность) или одного из них (пограничный случай).

Результат: из 201 продукта выявлено 19 выбросов (9,5%): 17 — с высокой уверенностью (сработали оба критерия), 2 — пограничные (сработал один критерий). Все выбросы объяснены технологическими причинами:

| Причина отклонения | Количество |
| --- | --- |
| Наполнители с повышенной толщиной слоя (high-build) | 11 |
| Готовые к применению составы (1К, без разбавителя) | 5 |
| Специальные эффекты (матовые, Crystal, Air Dry) | 2 |
| Высокий сухой остаток (HS-эмали, однослойное нанесение с большой толщиной слоя) | 1 |
| Малая толщина слоя (менее 15 мкм) | 1 |

Вывод: все продукты включены в справочник, ни один не исключён. Отклонения продиктованы технологией нанесения и являются физически обоснованными.

4. Применение результатов

4.1. Виды ремонтной окраски

Исследованные типы покрытий применяются при выполнении следующих операций ремонтной окраски (по классификации операций ремонтной окраски, принятой в нормативах ОАО «АВТОВАЗ» — нормы расхода материалов для ТО и ремонта автомобилей LADA, 2006, — с учётом существующей практики ремонтного окрашивания):

| Операция | Назначение | Основные покрытия |
| --- | --- | --- |
| Материалы для колеровки | Подбор цвета | Минимальная порция колеровки — 50 мл (отпуск колеровочной машины); объём на пробный выкрас и корректировку — 100/150 мл (см. §4.4) |
| Окраска B | Окраска новой детали | 2К-эмаль или база+лак, первичный грунт (50%), WOW-наполнитель |
| Окраска B с ремонтом 1 | Ремонт до 30% | То же + шпатлёвка, первичный грунт (50%), шлифуемый наполнитель |
| Окраска B с ремонтом 2 | Ремонт до 50% | То же, первичный грунт (70%) |
| Окраска D | Полная перекраска | То же, первичный грунт (100%), шлифуемый наполнитель |
| Окраска B пластик | Новая пластиковая деталь | 2К-эмаль или база+лак + пластификаторы, первичный грунт для пластика (50%), вторичный грунт для пластика |
| Окраска C пластик | Пластик с ремонтом | То же + шпатлёвка, первичный грунт для пластика (70%) |
| Окраска D пластик | Полная перекраска пластика | То же, первичный грунт для пластика (100%) |
| Окраска загрунтованных пластиковых деталей | Деталь с заводским грунтом | 2К-эмаль или база+лак + пластификаторы, без первичного грунта |
| Окраска моторного отсека/салона | Без лака | 2К-эмаль или база, грунты по типу ремонта |
| Окраска внутренних поверхностей | 75% от наружной нормы | Все покрытия с коэффициентом 0,75 |

4.2. Ключевое нововведение: WOW и шлифуемый наполнитель

Разделение вторичного грунта на два типа принято для учёта реальной технологии нанесения:

•  WOW (wet-on-wet) — наносится без промежуточного шлифования, для новых деталей. Расход существенно ниже за счёт меньшей толщины слоя.

•  Шлифуемый наполнитель — требует промежуточного шлифования, для ремонтных зон. Увеличенная толщина для заполнения неровностей и последующего выравнивания.

Разделение проведено на основании анализа технической документации производителей.

4.3. Отвердители и разбавители

Расход отвердителей и разбавителей вычисляется пропорционально расходу основного материала через соотношение смешивания, указанное производителем (п. 2.4). Для каждого бренда пропорция своя, что исключает применение усреднённых соотношений.

4.4. Расходные и сопутствующие материалы

Нормы расхода абразивной бумаги, обезжиривателей, протирочных салфеток, малярной ленты, укрывочных материалов, шпатлёвок, полировальных и матирующей паст приняты по отраслевым данным (п. 1.3) и не зависят от производителя ЛКМ. Шпатлёвка и абразивные материалы нормируются по документу АВТОВАЗ 2006 (прил. Е, табл. 7) с пересчётом норм на кузовную деталь в расход на 1 м² по видам ремонта.

По документу «Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей LADA» (ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти, 2006) материалы ремонтной окраски подразделяются на две группы:

•  Основные материалы (стоимость оплачивает владелец) — по перечню «Общих положений» документа: грунты, эмали, лаки, растворители, разбавители, отвердители, смывки, шпатлёвки, фильтры для фильтрования ЛКМ, шлифшкурки (круги) различной зернистости. К этой же группе настоящим исследованием отнесены матирующая добавка, герметики, антигравийные покрытия и растворитель для промывки оборудования;

•  Вспомогательные материалы (учитываются в стоимости нормо-часа) — материалы, не вошедшие в перечень основных: обезжириватели, протирочные салфетки, малярная лента, укрывочный материал, полировальные пасты.

Документ АВТОВАЗ не содержит отдельного перечня вспомогательных материалов; раздел «Применяемость» относит к подготовке к окраске следующие позиции: обезжиривание поверхности кузова — уайт-спирит или нефрас (п. 13.2); защита поверхностей, не подлежащих окраске, — бумага обёрточная и лента клеевая (п. 11.1, 11.3); протирка поверхностей перед окраской — салфетка протирочная специальная (п. 12.5); полирование поверхности — диски из меховой овчины (п. 14.3). Нормы расхода вспомогательных материалов приняты по методике Минюста 2018 (прил. 2.7, табл. 1–2).

Нормы расхода шпатлёвки и абразивных материалов приняты по приложению Е документа АВТОВАЗ 2006 (табл. 7): шпатлёвка полиэфирная и шлифшкурка нормируются на кузовную деталь по видам ремонта (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4) и пересчитаны на 1 м² окрашиваемой детали (медиана по 48 деталям ВАЗ-2101…2110):

•  шпатлёвка — 0,1 / 0,2 / 0,3 кг/м² (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4);

•  абразивная бумага Р80-120 (зачистка поверхности после рихтовки) — 0,022 / 0,053 / 0,080 м²/м², в листах 230×280 мм (0,0644 м²) — 0,3 / 0,8 / 1,2 шт/м² (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4);

•  абразивная бумага Р240-360 (подготовка поверхности под окраску) — 0,1 м²/м² = 1,6 листа 230×280 мм на 1 м²;

•  абразивные круги Ø150 мм (S = 0,018 м²) — подготовка под окраску 0,1 м²/м² ÷ 0,018 м² = 5,6 шт/м².

Цены материалов определяются по позициям производителей исследования (27 марок с исследованным расходом); абразивная бумага — от брендов-поставщиков абразивов. «Небрендовые» позиции и бренды вне списка производителей в ценах не учитываются. Категорийная цена за единицу — медиана цен позиций производителей по категории.

Матирующая добавка (для получения матового финиша) исходя из практики окрасочных работ нормируется в размере 0,010 л/м².

Нормы отдельных материалов, зависящих от конкретной ремонтной операции, нормируются не на 1 м², а на операцию:

•  растворитель для промывки оборудования — 0,94 л на цикл окраски (на одну ремонтную деталь), по методике Минюста России 2018 (прил. 2.7);

•  герметик для швов полиуретановый — 1 картридж (310 мл) на операцию герметизации швов;

•  антигравийное покрытие — цена за литр; расход на операцию определяется экспертом исходя из площади и толщины слоя;

•  набор для вклейки стёкол — на операцию вклейки.

При подборе цвета по коду краски учитывается минимальная порция колеровки (50 мл, §4.1). Для приготовления пробного выкраса и корректировки цвета требуется 100 мл материала для 2К-эмалей и металликов и 150 мл — для перламутровых покрытий (требуют большего числа выкрасов). Расход на колеровку формируется из основных материалов (эмаль/база, лак, отвердитель, разбавитель) по пропорции смешивания и относится на ремонтную операцию подбора цвета.

Для внутренних поверхностей и наружной окраски кузова нормы отдельных расходных материалов ниже: обезжириватель для внутренней поверхности — 0,075 л/м², протирочные салфетки для внутренней поверхности — 3 шт/м², укрывочный материал для наружной окраски кузова — 0,25 пог. м/м².

Полный справочник норм по производителям и схемы смешивания материалов приведены в Части 2 и Приложении А.

5. Заключение

5.1. Основные результаты

В рамках настоящего исследования проведён анализ технической документации 27 производителей лакокрасочных материалов, представленных на российском рынке. Из 513 рассмотренных продуктов для 204 (40%) получена числовая укрывистость, позволившая рассчитать практический расход по формуле производителя с учётом коэффициента пневматических потерь Кпк = 1,4.

Ключевые методологические решения исследования:

1. Разделение вторичного грунта на WOW (без шлифования, для новых деталей) и шлифуемый наполнитель (для ремонта). Разделение позволило учесть реальную технологию нанесения — расход на WOW-режиме оказался существенно ниже.

2. Переход от усреднённых норм к нормам, основанным на данных конкретного производителя. Каждый продукт рассчитывается по собственной укрывистости, толщине слоя и пропорции смешивания, указанным в TDS.

3. Приведение к фактической толщине (DFT_f / DFT_t) вместо фиксированного числа слоёв. У разных производителей рекомендованное число слоёв и толщина различаются — формула учитывает оба параметра.

4. Выделение основы из готовой смеси (P_осн). Для производителей, указывающих укрывистость готовой смеси, а не отдельно основы, расход основы определяется через долю основного материала в смеси.

Проверка выбросов по двум непараметрическим критериям (IQR + MAD) выявила 20 продуктов (9,8% выборки) с отклоняющимися значениями. Все отклонения объяснены технологическими причинами — особенностями нанесения конкретных продуктов. Ни один продукт не был исключён из справочника по статистическим основаниям.

5.2. Ограничения и пределы применимости

1. 58% продуктов не имеют укрывистости (без учёта аэрозольных, исключённых из исследования) в опубликованной технической документации. Для них расход принят по медианному значению для соответствующего типа покрытия, что является консервативной, но не индивидуальной оценкой.

2. 1К-эмали исключены из исследования ввиду крайне редкого применения в ремонтной окраске и непродолжительного срока хранения после вскрытия тары.

3. Пластиковые грунты представлены малыми выборками (7–13 продуктов) — по мере накопления данных нормы могут уточняться.

Нормы расхода, установленные в настоящем исследовании, рассчитаны исходя из данных технической документации производителей ЛКМ и являются расчётными величинами. Реальный расход материалов при выполнении окрасочных работ может отличаться от расчётного в силу обстоятельств, не поддающихся учёту в рамках расчётной методики. К наиболее существенным из них относятся:

•  тип и состояние окрасочного оборудования — различия в коэффициенте переноса (transfer efficiency) между HVLP, конвенциональными пистолетами и безвоздушным распылением;

•  температура и влажность воздуха в окрасочной камере, влияющие на вязкость материала и скорость испарения растворителей;

•  геометрия окрашиваемой детали — сложные поверхности, углы, кромки и полости увеличивают потери на перепыл;

•  квалификация маляра — техника нанесения, равномерность слоя, соблюдение межслойной выдержки;

•  регулировка давления и подачи материала — отклонения от рекомендованных производителем параметров;

•  степень разбавления — фактический процент разбавителя может отличаться от указанного в TDS в зависимости от условий нанесения.

Поскольку перечисленные факторы находятся вне контроля автора исследования и производителей ЛКМ, автор не несёт ответственности за расхождения между расчётными нормами и фактическим расходом материалов на конкретном производстве. Приведённые нормы надлежит рассматривать как базовую расчётную величину для целей определения рыночной стоимости материалов и не следует использовать в качестве технологического норматива для производственного планирования без поправки на местные условия.

5.3. Применение

Результаты исследования реализованы в сервисе HELPER-PRO и используются для автоматизированного расчёта рыночной стоимости лакокрасочных и сопутствующих материалов при ремонте транспортных средств. Исследование стоимости материалов на 1 м² (цены позиций и расходных материалов) приведено в исследовании стоимости материалов для кузовного ремонта. Полный справочник норм с привязкой к TDS-источникам и расчётными формулами доступен в электронном виде.

5.4. Обратная связь

Автор исследования обращается к дистрибьюторам и производителям лакокрасочных материалов, представленных в настоящем справочнике.

Если при анализе приведённых норм расхода вы обнаружите расхождения с расчётами, установленными актуальными редакциями технической документации на вашу продукцию, пожалуйста, направьте соответствующие материалы (TDS, технические бюллетени) через любой из указанных каналов:

•  Электронная почта: aw_apanasenko@mail.ru

•  Телефон: +7 (963) 474-34-57

•  Сообщество ВКонтакте: vk.ru/club228506585

•  Профиль автора ВКонтакте: vk.ru/bersyatina_ya

Все поступившие замечания будут рассмотрены, а нормы — актуализированы в следующей редакции справочника.

Часть 2. Сводные таблицы норм расхода по производителям

5. Нормы расхода по производителям

5.1. Расчётные формулы

Ниже приведены формулы, по которым рассчитывался практический расход C_практ (л/м²) для каждого продукта. Коэффициент пневматических потерь Кпк = 1,4 является единым для всех расчётов.

Ф1: Базовый пересчёт укрывистости

C = (1 / R) × 1,4

Применяется, когда фактическая толщина нанесения (DFT_f) совпадает с толщиной, для которой производитель указал укрывистость (DFT_t), и доля основы P_осн = 1.

Пример. ARP 1K Грунт для пластиков (ARP):

R = 7 м²/л, DFT_f = 2 мкм, слоёв: 1.5

C_практ = 0.2000 л/м²

Проверка: (1/7) × 1,4 ≈ 0.2000 л/м²

Ф2: Пересчёт с приведением к фактической толщине

C = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R) × 1,4

Применяется, когда DFT_f отличается от DFT_t (продукт наносится толще или тоньше, чем заявлено в TDS), P_осн = 1.

Пример. 1K Plastic Primer Filler (BRULEX):

R = 7 м²/л, DFT_t = 15 мкм, DFT_f = 55 мкм, слоёв: 2

C_практ = 0.7333 л/м²

Проверка: (55/15) ×  (1/7) × 1,4 ≈ 0.7333 л/м²

Ф3: Пересчёт из укрывистости на 1 мкм

C = DFT_f × (1 / R) × 1,4

Частный случай Ф2 при DFT_t = 1 мкм. Используется для брендов, указывающих укрывистость в формате «N м²/л при 1 мкм» (GLAZURIT, DUXONE).

Пример. DX64W 2K Surfacer White (DUXONE):

R = 420 м²/л, DFT_t = 1 мкм, DFT_f = 70 мкм, слоёв: 2

C_практ = 0.2333 л/м²

Проверка: (70/1) ×  (1/420) × 1,4 ≈ 0.2333 л/м²

Ф4: Выделение основы из готовой смеси

C = (1 / R) × 1,4 × P_осн

Применяется, когда производитель указывает укрывистость для готовой смеси (основа + отвердитель), а норма нужна для основы отдельно. P_осн — доля основы в смеси.

Пример. ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS (ARP):

R = 8.5 м²/л, DFT_f = 50 мкм, P_осн = 0.667, слоёв: 2

C_практ = 0.1099 л/м²

Проверка: (1/8.5) × 1,4 × 0.667 ≈ 0.1099 л/м²

Ф5: Приведение по толщине и выделение основы

C = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R) × 1,4 × P_осн

Комбинация Ф2 + Ф4: и толщина отличается, и укрывистость дана для готовой смеси.

Пример. ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER (ARP):

R = 10 м²/л, DFT_t = 8 мкм, DFT_f = 9 мкм, P_осн = 0.667, слоёв: 1.5

C_практ = 0.1051 л/м²

Проверка: (9/8) ×  (1/10) × 1,4 × 0.667 ≈ 0.1051 л/м²

5.2–5.18. Таблицы по производителям

ARP (4 продукта)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS | 2К-лак | 8.5 | — | 50 | 0.667 | 2 | 0.1099 | Ф4 | 90cf8c67aa72d79cc453e1ab3a81af67.pdf |
| ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER | Первичный грунт | 10 | 8 | 9 | 0.667 | 1.5 | 0.1051 | Ф5 | 03cd9c6b7b9bbb4ed6c0841ee242d920.pdf |
| ARP 1K Грунт для пластиков | Пласт. грунт перв. | 7 | — | 2 | — | 1.5 | 0.2000 | Ф1 | 3de7069754fc1e72ddab1b3fa3aa9223.pdf |
| ARP 2К Грунт-наполнитель 4:1 HS CE | Шлиф. наполнитель | 6.5 | 60 | 65 | 0.800 | 2 | 0.1867 | Ф5 | 512b3b5bca613772d5f22645bc59c1f2.pdf |

BRULEX (16 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2K Clear Matt | 2К-лак | 6.5 | 50 | 90 | — | 2 | 0.3877 | Ф2 | 2K Clear Matt.pdf |
| 2K HS Clear | 2К-лак | 7 | 50 | 75 | — | 1.5 | 0.3000 | Ф2 | 2K HS Clear.pdf |
| 2K HS Clear Premium | 2К-лак | 7.5 | 50 | 57.5 | — | 1.75 | 0.2147 | Ф2 | 2K HS Clear Premium.pdf |
| 2K HS Crystal | 2К-лак | 7.5 | 50 | 100 | — | 2 | 0.3733 | Ф2 | 2K HS Crystal c HS.pdf |
| Non-Stop 2025 | Втор. грунт WOW | 14 | 25 | 31.25 | — | 1.25 | 0.1250 | Ф2 | Non Stop 2025.pdf |
| Quick | Втор. грунт WOW | 14.5 | 20 | 31.25 | — | 1.25 | 0.1509 | Ф2 | Quick.pdf |
| 1K Primer Filler | Первичный грунт | 6 | 40 | 100 | — | 2 | 0.5833 | Ф2 | 1K Primer Filler.pdf |
| 2K Contact | Первичный грунт | 8.5 | 8 | 11.25 | — | 1.5 | 0.2316 | Ф2 | 2K Contact.pdf |
| 2K Transparent Sealer | Первичный грунт | 11 | 25 | 35 | — | 2 | 0.1782 | Ф2 | 2K Transparent Sealer.pdf |
| Anti-Rust | Первичный грунт | 17.5 | 25 | 37.5 | — | 1.5 | 0.1200 | Ф2 | Анти-ржавчина.pdf |
| EP Universal | Первичный грунт | 5.5 | 75 | 41.25 | — | 1.5 | 0.1400 | Ф2 | EP Universal.pdf |
| 1K Plastic Primer Filler | Пласт. грунт втор. | 7 | 15 | 55 | — | 2 | 0.7333 | Ф2 | 1K Plastic Primer Filler.pdf |
| 1K Plastic Primer | Пласт. грунт перв. | 9 | 2 | 1.5 | — | 1 | 0.1167 | Ф2 | 1K Plastic Primer.pdf |
| 2K-HS Filler 4+1 | Шлиф. наполнитель | 5.5 | 80 | 200 | — | 2 | 0.6364 | Ф2 | 2К-НS-Filler 4+1.pdf |
| 2K-HS Filler 4+1 Single | Шлиф. наполнитель | 5.5 | 80 | 200 | — | 2 | 0.6364 | Ф2 | 2К-НS-Filler 4+1 Single.pdf |
| 2K-HS Pro Filler | Шлиф. наполнитель | 5.5 | 75 | 200 | — | 2 | 0.6788 | Ф2 | 2K-HS Pro Filler.pdf |

CARDEA (9 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cardea 2+1 Crystal Clear | 2К-лак | 6 | 50 | 55 | — | 2 | 0.2567 | Ф2 | cardea_tds_new.pdf |
| Cardea 2+1 HS Clearcoat | 2К-лак | 8 | 40 | 45 | — | 2 | 0.1969 | Ф2 | cardea-21-hs-clearcoat.pdf |
| Cardea 2+1 SuperCure Clear | 2К-лак | 5 | 50 | 55 | — | 2 | 0.3080 | Ф2 | cardea_tds_new.pdf |
| Cardea BaseCoat | База | 11 | 15 | 20 | — | 3 | 0.1697 | Ф2 | cardea_emal_cardea-mm.pdf |
| Cardea 4+1 Acrylic Primer | Втор. грунт WOW | 11.5 | 50 | 35 | — | 1.75 | 0.0852 | Ф2 | cardea.pdf |
| Cardea 2K Plastic Primer | Пласт. грунт втор. | 11 | 40 | 50 | — | 2 | 0.1591 | Ф2 | cardea_tds_new.pdf |
| Cardea 1K Primer for Plastics | Пласт. грунт перв. | 8.5 | 4 | 3 | — | 1.5 | 0.1235 | Ф2 | cardea_tds_new.pdf |
| Cardea 4+1 Acrylic Primer (шлифуемый) | Шлиф. наполнитель | 11.5 | — | 50 | — | 2.5 | 0.1217 | Ф1 | cardea.pdf |
| Cardea 4+1 High-Build Filler | Шлиф. наполнитель | 9.5 | 70 | 187.5 | — | 2.5 | 0.3947 | Ф2 | cardea.pdf |

CROMAX (44 продукта)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centari 400 1K Topcoat | 1K_ENAMEL | 3.25 | — | 55 | 0.500 | 2 | 0.2154 | Ф4 | C400RU.pdf |
| Chromaclear 3200S | 2К-лак | 8.5 | — | 57.5 | 0.800 | 1.75 | 0.1318 | Ф4 | 3200SRU.pdf |
| Chromaclear 3300S Protect Plus | 2К-лак | 9 | — | 50 | 0.667 | 1.75 | 0.1038 | Ф4 | 3300SRU.pdf |
| Chromaclear 3550S Universal VOC | 2К-лак | 10.3 | — | 62.5 | 0.750 | 1.75 | 0.1019 | Ф4 | 3550sru.pdf |
| Chromaclear 3700S Ultra Productive HS | 2К-лак | 9.4 | — | 57.5 | 0.750 | 1.75 | 0.1117 | Ф4 | 3700SRU.pdf |
| Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC | 2К-лак | 9.4 | — | 50 | 0.682 | 1.75 | 0.1016 | Ф4 | 3750sru.pdf |
| Chromaclear 3800S HS | 2К-лак | 8.5 | — | 62.5 | 0.750 | 1.75 | 0.1235 | Ф4 | 3800SRU.pdf |
| Hi-Build Clear 690S | 2К-лак | 7.7 | — | 55 | 0.750 | 1.75 | 0.1364 | Ф4 | 690SRU.pdf |
| Imron Elite Clear HS EL500 | 2К-лак | 8.5 | — | 47.5 | 0.750 | 1.75 | 0.1235 | Ф4 | EL500RU.pdf |
| MS II Clear 696S | 2К-лак | 7.7 | — | 55 | 0.750 | 1.75 | 0.1364 | Ф4 | 696SRU.pdf |
| Performance Clear 655S | 2К-лак | 6.75 | — | 45 | 0.750 | 2 | 0.1556 | Ф4 | 655SRU.pdf |
| Ultra Productive Clear 676S | 2К-лак | 6.85 | — | 55 | 0.652 | 1.75 | 0.1333 | Ф4 | 676SRU.pdf |
| ValueClear HS VR-1120 | 2К-лак | 9.5 | — | 57.5 | 0.667 | 1.75 | 0.0983 | Ф4 | VR1120ru.pdf |
| Centari 500 2K Enamel | 2К-эмаль | 6.75 | — | 50 | 0.571 | 2 | 0.1184 | Ф4 | C500RU.pdf |
| Centari 500 High Build 2K Enamel | 2К-эмаль | 7.75 | — | 60 | 0.652 | 2 | 0.1178 | Ф4 | C500HBRU.pdf |
| Centari 501 Super Productive 2K Enamel | 2К-эмаль | 7 | — | 55 | 0.667 | 2 | 0.1334 | Ф4 | C501RU.pdf |
| Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat | 2К-эмаль | 8 | — | 65 | 0.750 | 2 | 0.1312 | Ф4 | C5035RU.pdf |
| Imron 700 Polyurethane Enamel | 2К-эмаль | 6.5 | — | 55 | 0.667 | 2 | 0.1437 | Ф4 | I700RU.pdf |
| Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 8 | — | 60 | 0.750 | 2 | 0.1312 | Ф4 | I7035RU.pdf |
| Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 8 | — | 60 | 0.667 | 2 | 0.1167 | Ф4 | IELITERU.pdf |
| Imron Traffic 2K Polyurethane | 2К-эмаль | 6.5 | — | 55 | 0.667 | 2 | 0.1437 | Ф4 | ITRAFRU.pdf |
| Centari 600 Basecoat Lacquer | База | 7 | — | 15 | 0.556 | 2.5 | 0.1112 | Ф4 | C600RU.pdf |
| Centari 6000 Low Emission Basecoat | База | 14 | — | 22.5 | 0.750 | 2.5 | 0.0750 | Ф4 | C6000RU.pdf |
| Chromalusion KKxxxFX Basecoat | База | 9 | — | 15 | 0.500 | 2.5 | 0.0778 | Ф4 | KKxxFXRU.pdf |
| Cromax Waterborne Basecoat System | База | 12.5 | — | 17.5 | — | 2.5 | 0.1120 | Ф1 | CROMAXRU.pdf |
| 3240S 2K High Build UHS Primer | Первичный грунт | 10.5 | — | 42.5 | 0.667 | 1.5 | 0.0889 | Ф4 | 3240SRU.pdf |
| 40S 1K Primer | Первичный грунт | 5.5 | — | 37.5 | 0.800 | 1.5 | 0.2036 | Ф4 | 40SRU.pdf |
| 635R Etching Primer | Первичный грунт | 8.8 | — | 9 | 0.500 | 1.5 | 0.0795 | Ф4 | 635RRU.pdf |
| 820R Wash Primer Filler | Первичный грунт | 9.75 | 12.5 | 18.75 | 0.500 | 1.5 | 0.1077 | Ф5 | 820RRU.pdf |
| 830R Epoxy Primer | Первичный грунт | 8 | 27.5 | 41.25 | 0.667 | 1.5 | 0.1751 | Ф5 | 830RRU.pdf |
| 840R VOC Epoxy Primer Surfacer | Первичный грунт | 6.7 | 27.5 | 41.25 | 0.600 | 1.5 | 0.1881 | Ф5 | 840rru.pdf |
| K513 2K Transparent Sealer | Первичный грунт | 7.5 | 22.5 | 33.75 | 0.500 | 1.5 | 0.1400 | Ф5 | K513RU.pdf |
| MONO93 Monoprime 93 | Первичный грунт | 9 | 20 | 30 | 0.667 | 1.5 | 0.1556 | Ф5 | MO93FLRU.pdf |
| P504 Fleet Surfacer | Первичный грунт | 8.75 | 25 | 71.25 | 0.556 | 1.5 | 0.2535 | Ф5 | P504RU.pdf |
| P6/P6B Primepox P6 | Первичный грунт | 6.25 | 50 | 41.25 | 0.667 | 1.5 | 0.1233 | Ф5 | P6FLRU.pdf |
| P7 Primepox P7 | Первичный грунт | 7.25 | 50 | 41.25 | 0.714 | 1.5 | 0.1137 | Ф5 | P7FLRU.pdf |
| WP207 Wash Primer P207 | Первичный грунт | 11 | — | 9 | 0.500 | 1 | 0.0636 | Ф4 | WP207RU.pdf |
| 901R/907R Universal 2K Plastic Primer | Пласт. грунт втор. | 8 | 27.5 | 41.25 | 0.500 | 1.5 | 0.1312 | Ф5 | 901RRU.pdf |
| 800R Flexible Sealer / Plastic Primer | Пласт. грунт перв. | 16 | — | 7.5 | 0.500 | 1 | 0.0438 | Ф4 | 800RRU.pdf |
| 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 6.4 | — | 60 | 0.571 | 2 | 0.1249 | Ф4 | 1040RRU.pdf |
| 1220R High Solids Fillprimer | Шлиф. наполнитель | 6.4 | — | 60 | 0.571 | 2 | 0.1249 | Ф4 | 1220RRU.pdf |
| 4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer | Шлиф. наполнитель | 6 | — | 40 | 0.800 | 2 | 0.1867 | Ф4 | 4004SRU.pdf |
| LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 6.55 | — | 55 | 0.800 | 1.5 | 0.1710 | Ф4 | LE2004RU.pdf |
| P702/P704/P706 High Solids Filler | Шлиф. наполнитель | 6.55 | — | 55 | 0.800 | 1.5 | 0.1710 | Ф4 | P704FLRU.pdf |

DUXONE (5 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DX49 2K HS Effective Clear | 2К-лак | 10.65 | 40 | 60 | 0.667 | 2 | 0.1315 | Ф5 | TDS-duxone-DX49_HS_Effective_Clear.pdf |
| Duxone Basecoat Acrylic Lacquer Colours (1K) | База | 6 | — | 15 | — | 1 | 0.2333 | Ф1 | base_duxone.ru.pdf |
| Duxone NR Basecoat | База | 4.91 | — | 25.4 | 0.667 | 1 | 0.1902 | Ф4 | DX_TDS_NR_Basecoat-Eng.pdf |
| DX64W 2K Surfacer White (WOW) | Втор. грунт WOW | 420 | 1 | 30 | — | 1 | 0.1000 | Ф3 | tehnicheskaya-informaciya-duxone-dx64-grunt-n |
| DX64W 2K Surfacer White | Шлиф. наполнитель | 420 | 1 | 70 | — | 2 | 0.2333 | Ф3 | tehnicheskaya-informaciya-duxone-dx64-grunt-n |

DYNACOAT (15 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dynacoat Clear 1500 | 2К-лак | 6.6 | 50 | 52.5 | 0.667 | 2 | 0.1486 | Ф5 | Clear_1500_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch | 2К-лак | 6.42 | 50 | 45 | 0.667 | 2 | 0.1309 | Ф5 | Clear_3000_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear 5000 | 2К-лак | 6.76 | 50 | 52.5 | 0.667 | 2 | 0.1450 | Ф5 | Clear_5000_HS_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch | 2К-лак | 7.08 | 50 | 52.5 | 0.667 | 2 | 0.1385 | Ф5 | Clear_6000_HS_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear 7000 AS | 2К-лак | 8 | — | 50 | 0.667 | 2 | 0.1167 | Ф4 | Clear_7000_AS_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear Matt | 2К-лак | 7.34 | 50 | 52.5 | 0.667 | 2 | 0.1336 | Ф5 | MATT_Clear_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Clear UHS Speed | 2К-лак | 10.44 | 50 | 52.5 | 0.667 | 1.5 | 0.0939 | Ф5 | Clear_UHS_Speed_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat 2K Topcoat Pro | 2К-эмаль | 5 | — | 50 | 0.667 | 2 | 0.1868 | Ф4 | 2K_Topcoat_PRO_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Basecoat PRO | База | 7 | 20 | 16 | — | 2.5 | 0.1600 | Ф2 | Basecoat_Pro_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Filler 4100 | Втор. грунт WOW | 11.2 | 50 | 33.75 | 0.800 | 1.5 | 0.0675 | Ф5 | Filler_4100_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Filler 5+1 | Втор. грунт WOW | 11 | 50 | 200 | 0.833 | 2 | 0.4241 | Ф5 | Filler_51_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat 2K Epoxy Primer | Первичный грунт | 8.1 | 50 | 45 | 0.500 | 2 | 0.0778 | Ф5 | 2K_Epoxy_Primer_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat 1K Plastics Primer | Пласт. грунт перв. | 5.5 | 2 | 2.5 | — | 1 | 0.3182 | Ф2 | 1K_Plastics_Primer_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Filler 4100 (шлифуемая) | Шлиф. наполнитель | 11.2 | 50 | — | 0.800 | 2 | 0.2250 | Ф5 | Filler_4100_(www.DynaCoat.org).pdf |
| Dynacoat Filler HB 4+1 | Шлиф. наполнитель | 10 | 50 | 160 | 0.800 | 2 | 0.3584 | Ф5 | Filler_HB_4_1_(www.DynaCoat.org).pdf |

FRANCHI&KIM (4 продукта)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franchi&Kim ACRIGLASS CLEAR HS (Serie 3200, 2 | 2К-лак | 8.1 | — | 50 | — | 2 | 0.1728 | Ф1 | 3200.pdf |
| Franchi&Kim ACRIGLASS FAST ANTIGRAFFIO | 2К-лак | 13.7 | — | 30 | — | — | 0.1022 | Ф1 | Franchi_Kim.pdf |
| Franchi&Kim ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck | 2К-лак | 8.25 | — | 60 | — | 2 | 0.1697 | Ф1 | 3420_FK_TDS_EN.pdf |
| Franchi&Kim ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO | 2К-лак | 8.2 | — | 50 | — | — | 0.1707 | Ф1 | Franchi_Kim.pdf |

GLAZURIT (15 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glasurit лак матовый эластичный 923-57 | 2К-лак | 240 | 1 | 45 | — | 2 | 0.2625 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58 | 2К-лак | 300 | 1 | 45 | — | 2 | 0.2100 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit лак VOC 923-666 | 2К-лак | 311 | 1 | 50 | — | 2 | 0.2251 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS 2K CV Лак 924-68 | 2К-лак | 417 | 1 | 50 | — | 1.5 | 0.1679 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS-лак 923-255 | 2К-лак | 260 | 1 | 60 | — | 2 | 0.3231 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS-лак стойкий к царапинам VOC 923-4 | 2К-лак | 335 | 1 | 50 | — | 2 | 0.2090 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS-лак RACING CLEAR VOC 923-135 | 2К-лак | 330 | 1 | 50 | — | 2 | 0.2121 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS-Multi-лак VOC 923-335 | 2К-лак | 330 | 1 | 50 | — | 2 | 0.2121 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit MS-лак 923-88 | 2К-лак | 227 | 1 | 55 | — | 2.5 | 0.3392 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55 | 2К-лак | 240 | 1 | 45 | — | 2 | 0.2625 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS-2K-автоэмаль 22 | 2К-эмаль | 390 | 1 | 60 | — | 1 | 0.2154 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit автоэмаль 55 металлик/уни/перламутр | База | 115 | 1 | 17.5 | — | 2.5 | 0.2130 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit автоэмаль 90 водорастворимая металли | База | 130 | 1 | 12.5 | — | 2.5 | 0.1346 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit HS прозрачный наполнитель 285-0 | Первичный грунт | 378 | 1 | 25 | — | 1.5 | 0.0926 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |
| Glasurit 1K грунт-наполнитель водорастворимый | Шлиф. наполнитель | 366 | 1 | 50 | — | 2 | 0.1913 | Ф3 | lkp-glasurit-2020.pdf |

GRAVIHEL (21 продукт)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVIHEL Acrylic Binder 350 High Gloss | 1K_ENAMEL | 5.5 | — | 60 | 0.851 | 2 | 0.2166 | Ф4 | c818dafdceb0603fdf06de7a51d56634.pdf |
| GRAVIHEL Alkyd Topcoat 201 Gloss | 1K_ENAMEL | 6.5 | — | 45 | 0.889 | 2 | 0.1915 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Nitro Topcoat 101 Gloss | 1K_ENAMEL | 6 | — | 40 | 0.606 | 1.5 | 0.1414 | Ф4 | TDS_GRAVIHEL 2017.pdf |
| GRAVIHEL Single Coat Alkyd 202 Gloss | 1K_ENAMEL | 8.5 | — | 45 | 0.889 | 2 | 0.1464 | Ф4 | c818dafdceb0603fdf06de7a51d56634.pdf |
| GRAVIHEL Vinyl Acrylic Topcoat 301 Matt | 1K_ENAMEL | 5.5 | — | 50 | 0.755 | 2 | 0.1921 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Vinyl Acrylic Topcoat 302 Semi Gloss | 1K_ENAMEL | 6.5 | — | 60 | 0.755 | 2 | 0.1626 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR HS Topcoat 450 High Gloss | 2К-эмаль | 10.5 | — | 55 | 0.750 | 1.5 | 0.1000 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR HS Topcoat 451 Matt | 2К-эмаль | 10.5 | — | 50 | 0.833 | 1.5 | 0.1111 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR HS Topcoat 452 | 2К-эмаль | 10.5 | — | 50 | 0.667 | 1.5 | 0.0889 | Ф4 | TDS_EN_400297 GRAVIHEL PUR HS TOPCOAT 452.pdf |
| GRAVIHEL PUR Single Coat 420 High Gloss | 2К-эмаль | 5.5 | — | 80 | 0.667 | 1.5 | 0.1698 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR Single Coat 421 Semi Gloss | 2К-эмаль | 4.5 | — | 100 | 0.667 | 1.5 | 0.2075 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR Topcoat 401 High Gloss | 2К-эмаль | 9.5 | — | 55 | 0.667 | 2.5 | 0.0983 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR Topcoat 402 High Gloss | 2К-эмаль | 7.5 | — | 50 | 0.750 | 2 | 0.1400 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR Topcoat 403 Semi Gloss | 2К-эмаль | 8.5 | — | 60 | 0.750 | 2 | 0.1235 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL PUR Topcoat 404 Semi Gloss 6:1 | 2К-эмаль | 5.5 | — | 65 | 0.857 | 2 | 0.2181 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Basecoat 701 Matt | База | 9.5 | — | 18.5 | 0.645 | 2 | 0.0951 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Alkyd Primer 20 RAL | Первичный грунт | 7.5 | — | 45 | 0.889 | 2 | 0.1659 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Epoxy Primer 50 RAL | Первичный грунт | 6.5 | — | 70 | 0.750 | 2 | 0.1615 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Primary Primer Shop Primer 55 | Первичный грунт | 14.5 | — | 27.5 | 0.667 | 2 | 0.0644 | Ф4 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Plastic Primer IND 90 | Пласт. грунт перв. | 25 | — | 4 | — | 1 | 0.0560 | Ф1 | Gravihel.pdf |
| GRAVIHEL Armor Skin | ANTI_GRAVEL | 6.25 | — | 200 | — | 1 | 0.2240 | Ф1 | tds_gravihel_armor_skin.pdf |

GREEN LINE (1 продукт)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Green Line База MIX SYSTEM GL10 (1К) | База | 8 | — | 35 | 0.500 | 3 | 0.0875 | Ф4 | 26d6a690422a03ead7d3bd06c0aa01f403be313f.pdf |

NORMEX (3 продукта)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMEX VHS-455 2K-HS прозрачный лак | 2К-лак | 9.5 | 50 | 55 | 0.667 | 1.75 | 0.1081 | Ф5 | Прозрачный лак VHS-455.pdf |
| NORMEX 151 2K-HS Порозаполнитель 5:1 | Втор. грунт WOW | 5.6 | 70 | 155 | 0.833 | 2.5 | 0.4611 | Ф5 | normex_2K-HS-fuller_151_tds.pdf |
| NORMEX EP грунт-наполнитель | Первичный грунт | 5.6 | 75 | 25 | 0.750 | 1 | 0.0625 | Ф5 | EP-Грунт-наполнитель.pdf |

PROFI LINE (14 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profi_Line HS Brilliant Clear | 2К-лак | 7.25 | — | 50 | 0.667 | 1.75 | 0.1288 | Ф4 | PL_HS_Brilliant_Clear.pdf |
| Profi_Line Majestic Clear | 2К-лак | 8 | 60 | 55 | 0.667 | 2 | 0.1070 | Ф5 | PL_Majestic_Clear.pdf |
| Profi_Line Prestige Clear | 2К-лак | 7.5 | — | 50 | 0.667 | 1.75 | 0.1245 | Ф4 | PL_Prestige_Clear.pdf |
| Profi_Line UHS Clear | 2К-лак | 8.2 | — | 50 | 0.667 | 1.75 | 0.1139 | Ф4 | PL_6051000_6054000_UHS_Clear.pdf |
| Profi_Line Color Mix (Base Coats) | База | 8.95 | 12 | 16 | — | 3 | 0.2086 | Ф2 | PL2022web.pdf |
| Profi_Line Primer Filler 3:1 Wet-on-Wet | Втор. грунт WOW | 20 | — | 20 | 0.750 | 1 | 0.0525 | Ф4 | PL_4803001-2-3.pdf |
| Profi_Line Primer Filler WOW 3:1 | Втор. грунт WOW | 8 | — | 30 | 0.750 | 1 | 0.1312 | Ф4 | PL_4506020_Primer-Filler_WoW_3-1.pdf |
| Profi_Line Primer Surfacer Wet-on-Wet Plus 4: | Втор. грунт WOW | 17 | — | 20 | 0.800 | 1 | 0.0659 | Ф4 | PL_4403601-2-3_Primer_Surfacer_WOW.pdf |
| Profi_Line 2K Etch Primer | Первичный грунт | 10 | 8 | 13.5 | 0.667 | 1.5 | 0.1576 | Ф5 | PL_Wash_Primer.pdf |
| Profi_Line Epoxy Primer | Первичный грунт | 9.5 | 35 | 37.5 | 0.667 | 1.5 | 0.1053 | Ф5 | PL_Epoxi_Primer.pdf |
| Profi_Line 1K Plastic Primer | Пласт. грунт перв. | 6.8 | 5 | 6 | — | 1 | 0.2471 | Ф2 | PL_Plastic_Primer.pdf |
| Profi_Line Primer Filler WOW 3:1 (шлифуемый) | Шлиф. наполнитель | 8 | 30 | 60 | 0.750 | 2 | 0.2625 | Ф5 | PL_4506020_Primer-Filler_WoW_3-1.pdf |
| Profi_Line Sanding Primer Filler Premium 4:1 | Шлиф. наполнитель | 6 | 60 | 200 | 0.800 | 2.5 | 0.6222 | Ф5 | PL_Sanding_Primer-Filler_Premium_4-1.pdf |
| Profi_Line Sanding Primer Surfacer 4:1 | Шлиф. наполнитель | 2.45 | 100 | 200 | 0.800 | 2.5 | 0.9143 | Ф5 | PL_Sanding_Primer_Filler_4-1.pdf |

RADEX (10 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RADEX 2K HS Лак (810003) | 2К-лак | 8 | 50 | 55 | — | 2 | 0.1925 | Ф2 | 9de727d02d217db483ad40d38d7aef17.pdf |
| RADEX 2K HS Лак (810004/810007) | 2К-лак | 8 | — | 60 | — | 2 | 0.1750 | Ф1 | 11f4b6db909bcd82f09322a9effebf8b.pdf |
| RADEX 2K UHS Лак (810005/810006/810008) | 2К-лак | 9.5 | 55 | 57.5 | — | 1.75 | 0.1541 | Ф2 | 677313b5ebfb8dc70b76f29b139c4717.pdf |
| RADEX 2K VHS Лак (881101) | 2К-лак | 11 | — | 55 | — | 1.5 | 0.1273 | Ф1 | 1a6372c1cd4e92c4b89b6546eb8095b3.pdf |
| RADEX 2К Кислотный грунт CR (800005) | Первичный грунт | 12 | 10 | 12.5 | — | 1.5 | 0.1458 | Ф2 | def4d2439128b1a4cbf2a81f634d1618.pdf |
| RADEX 2К Кислотный протравливающий грунт CR+ | Первичный грунт | 10 | 8 | 12.5 | 0.667 | 1.5 | 0.1459 | Ф5 | dc14554d8a2c6c2662f4bb8a9caf8a49.pdf |
| RADEX 2К Эпоксидный грунт EP (800003) | Первичный грунт | 10 | 35 | 37.5 | — | 1.5 | 0.1500 | Ф2 | 765abe97f450f3707dd6006c1d6120f5.pdf |
| RADEX 1K Грунт-наполнитель Plastic Primer & F | Пласт. грунт втор. | 6 | 27 | 27.5 | — | 2 | 0.2377 | Ф2 | 0f61d9396ed37d0b7329bafd86e765a8.pdf |
| RADEX 1K Праймер для пластика (800013) | Пласт. грунт перв. | 7 | 2 | 6 | — | 1 | 0.6000 | Ф2 | 45004d28515a27a20382b035250e7026.pdf |
| RADEX 2K Грунт-наполнитель VHS 4:1 (800720-72 | Шлиф. наполнитель | 10 | 60 | 120 | — | 2 | 0.2800 | Ф2 | 232f90517f84aca279403268c17bac04.pdf |

REIZ (1 продукт)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REIZ Base Coats | База | 8 | 15 | 20 | — | 2 | 0.2333 | Ф2 | TDS_REIZ.pdf |

SPIES HECKER (19 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permacron HS Clear Coat 8007 | 2К-лак | 9 | 50 | 55 | — | 1.75 | 0.1711 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permacron Matt Clear Coat 8085 | 2К-лак | 8.4 | 50 | 55 | — | 2 | 0.1833 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permacron MS Optiflex Clear Coat 8045 | 2К-лак | 7.6 | 50 | 55 | — | 2 | 0.2026 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Clear Coat 8030 | 2К-лак | 9.9 | 50 | 55 | — | 1.5 | 0.1556 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Clear Coat 8034 | 2К-лак | 9.5 | 50 | 55 | — | 2 | 0.1621 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Diamond Clear Coat 8450 | 2К-лак | 10.7 | 45 | 50 | — | 1.5 | 0.1454 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Optimum Plus Clear Coat 8650 | 2К-лак | 11.8 | 40 | 55 | — | 1.5 | 0.1631 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Speed Clear Coat 8800 | 2К-лак | 9.5 | 50 | 75 | — | 1.5 | 0.2211 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permacron Base Coats Series 293 | База | 9 | 12 | 17.5 | — | 3 | 0.2269 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permacron Base Coats Series 295 (Pearl) | База | 9 | 12 | 17.5 | — | 3 | 0.2269 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permahyd HI-TEC Base Coats 480 | База | 17 | 16 | 26.25 | — | 1.5 | 0.1351 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Isolating Filler 5185 | Втор. грунт WOW | 21.4 | 20 | 22.5 | 0.594 | 1 | 0.0437 | Ф5 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid EP Primer Filler 4500 | Первичный грунт | 14.2 | — | 25 | 0.698 | 1.5 | 0.0688 | Ф4 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Priomat 1:1 Etch Primer 4075 | Первичный грунт | 11.8 | 8 | 9 | 0.500 | 1.5 | 0.0667 | Ф5 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Priomat 1K Etch Primer 4085 | Первичный грунт | 15.1 | 10 | 20 | 0.667 | 2 | 0.1237 | Ф5 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permacron 1:1 Plastic Primer Filler 3300 | Пласт. грунт втор. | 8.9 | 25 | 27.5 | — | 1.5 | 0.1730 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Priomat Plastic Primer 3304 | Пласт. грунт перв. | 39 | 1 | 1.5 | — | 1 | 0.0538 | Ф3 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Premium Filler 5310 | Шлиф. наполнитель | 6 | 60 | 90 | — | 2.5 | 0.3500 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |
| Permasolid HS Vario Primer Filler 5340 | Шлиф. наполнитель | 13.5 | 40 | 90 | — | 2.5 | 0.2333 | Ф2 | SH_texnichka_2019.pdf |

STANDOX (12 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150 / | 2К-лак | 7.2 | 38 | 66.5 | 0.741 | 1.75 | 0.2521 | Ф5 | SX-TDS-Standox-Matt-Clear-System-Eng.pdf |
| Standocryl Clear PFC Air Dry (SX-9502) | 2К-лак | 6.93 | 55 | 96.25 | 0.800 | 1.75 | 0.2828 | Ф5 | SX-TDS-9502-Eng.pdf |
| Standoblue Basecoat (SX-850, водоразбавляемая | База | 11.84 | — | 20.3 | — | — | 0.1182 | Ф1 | SX-TDS-850-Eng.pdf |
| Standox Basecoat MSB System (SX-610) | База | 5.06 | 25.4 | 20 | — | 2 | 0.2179 | Ф2 | SX-TDS-610-Eng.pdf |
| Standox UV Filler (SX-9541) | Втор. грунт WOW | 2.01 | 115 | 114 | — | — | 0.6905 | Ф2 | SX-TDS-9541-Eng.pdf |
| Axalta Etch Primer 420 | Первичный грунт | 11.92 | — | 7.6 | 0.500 | 1 | 0.0587 | Ф4 | AX-TDS-420-Eng.pdf |
| Axalta Etch Primer Low VOC 425 | Первичный грунт | 5.99 | — | 12.7 | 0.667 | 1 | 0.1559 | Ф4 | AX-TDS-425-Eng.pdf |
| Axalta Plastic Primer Surfacer Black 320 | Пласт. грунт втор. | 7.26 | 30.5 | 45.75 | 0.500 | 1.5 | 0.1446 | Ф5 | AX-TDS-320-330-Eng.pdf |
| Axalta Plastic Primer Surfacer Gray 330 | Пласт. грунт втор. | 7.71 | 30.5 | 45.75 | 0.500 | 1.5 | 0.1362 | Ф5 | AX-TDS-320-330-Eng.pdf |
| Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter 3 | Пласт. грунт перв. | 10.21 | — | 3.8 | — | 1 | 0.1371 | Ф1 | AX-TDS-300-Eng.pdf |
| Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter 3 | Пласт. грунт перв. | 2.98 | — | 3.8 | — | 1 | 0.4698 | Ф1 | AX-TDS-310A-Eng.pdf |
| Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter L | Пласт. грунт перв. | 16.17 | — | 12.7 | — | 1 | 0.0866 | Ф1 | AX-TDS-305-Eng.pdf |

VIKA (8 продуктов)

| Продукт | Тип | R (м²/л) | DFT_t (мкм) | DFT_f (мкм) | P_осн | Слоёв | C_практ (л/м²) | Ф | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vika 2К Лак акриловый 2+1 HS | 2К-лак | 9 | 40 | 60 | — | 1.5 | 0.2333 | Ф2 | Лак акриловый 2+1 HS (TDS).pdf |
| Vika 2К Лак акриловый 2+1 MS | 2К-лак | 8 | 40 | 45 | — | 2 | 0.1969 | Ф2 | Лак акриловый 2+1 MS (TDS).pdf |
| Vika 2К Грунтовка акриловая 3+1 HS | Втор. грунт WOW | 8 | 100 | 90 | — | 2 | 0.1575 | Ф2 | Грунтовка акриловая 3+1 HS (TDS).pdf |
| Vika 2К Грунтовка акриловая 4+1 FAST 90' HS | Втор. грунт WOW | 8 | 100 | 75 | — | 1.5 | 0.1312 | Ф2 | Грунтовка акриловая 4+1 Fast 90 HS (TDS).pdf |
| Vika Грунтовка Праймер антикоррозионная (1К а | Первичный грунт | 10 | 35 | 37.5 | — | 2 | 0.1500 | Ф2 | Грунтовка Праймер антикоррозионная (TDS).pdf |
| Vika Грунтовка Wash Primer (2К фосфатирующая) | Первичный грунт | 20 | 8 | 11.25 | — | 1.5 | 0.0984 | Ф2 | Грунтовка Wash Primer (TDS).pdf |
| Vika Грунтовка по пластику (1К) | Пласт. грунт перв. | 10 | 5 | 7.5 | — | 1 | 0.2100 | Ф2 | Грунтовка по пластику (TDS).pdf |
| Vika 2К Грунтовка акриловая 4+1 HS | Шлиф. наполнитель | 10 | 100 | 137.5 | — | 2.5 | 0.1925 | Ф2 | Грунтовка акриловая 4+1 HS (TDS).pdf |

Приложение А. Схемы смешивания по материалам

В таблице приведены схемы смешивания (пропорции компонентов с сериями/кодами) по всем материалам исследования, для которых производитель указал пропорции в технической документации (TDS). У материалов с несколькими схемами из TDS каждая схема показана отдельной строкой (пометка [схема]). Расход основы — практический расход с учётом коэффициента пневматических потерь Кпк = 1,4. Материалы без указанных пропорций (однокомпонентные) применяются без добавок; их нормы расхода приведены в разделе 5.

| № | Производитель | Материал | Тип покрытия | Расход основы, л/м² | Схема смешивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARP | ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS | 2К-лак | 0.1099 | [HS 2:1] отв отвердитель для 2К прозрачного лака HS (50203050/50203250): 2:1 |
| 2 | ARP | ARP Базовая эмаль Металлик | База | — | [с разбавителем до 80%] разб Разбавитель для металликов: до 80% |
| 3 | ARP | ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER | Первичный грунт | 0.1051 | [2:1 с активатором] отв активатор для протравливающего грунта (50302050): 2:1 |
| 4 | ARP | ARP 2К Грунт-наполнитель 4:1 HS CE | Шлиф. наполнитель | 0.1867 | [4:1 + до 25% разбавителя] отв отвердитель для 2К грунт-наполнителя (50100050): 4:1; разб разбавитель: до 25% |
| 5 | BRULEX | 2K Матовый лак (глянец 5-8 ед.) | 2К-лак | 0.3877 | [2:1 Comfort +15%] отв 2K 2000 Comfort: 2:1; разб 2K Comfort: 15% |
| 6 | BRULEX | 2K-HS прозрачный лак (стандартный) | 2К-лак | 0.3000 | [2:1 +15-20%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 15-20% |
| 7 | BRULEX | Crystal 2K-HS прозрачный лак (премиум) | 2К-лак | 0.3733 | [стандартная версия 2:1 +0-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 0-10% |
| 8 | BRULEX | Crystal 2K-HS прозрачный лак (премиум) | 2К-лак | 0.3733 | [HS версия 3:1 +0-10%] отв 2K HS: 3:1; разб 2K: 0-10% |
| 9 | BRULEX | Premium 2K-HS прозрачный лак | 2К-лак | 0.2147 | [стандартная версия 2:1 +0-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 0-10% |
| 10 | BRULEX | Premium 2K-HS прозрачный лак | 2К-лак | 0.2147 | [HS версия 3:1 +0-10%] отв 2K HS: 3:1; разб 2K: 0-10% |
| 11 | BRULEX | База-микс (цветная) | База | — | [MSB 60-80%] разб MSB: 60-80% |
| 12 | BRULEX | База-микс (цветная) | База | — | [отверждаемая база +20% 2К +40-50% MSB] отв 2K: 20%; разб MSB: 40-50% |
| 13 | BRULEX | База-микс готовая чёрная | База | — | [2К 20% + MSB 50-60%] отв 2K: 20%; разб MSB: 50-60% |
| 14 | BRULEX | Non-Stop 2K наполняющий грунт | Втор. грунт WOW | 0.1250 | [2:1 WOW (мокрый по мокрому) +25-30%] отв 2K Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 25-30% |
| 15 | BRULEX | Non-Stop 2K наполняющий грунт | Втор. грунт WOW | 0.1250 | [2:1 шлифуемый наполнитель +15-20%] отв 2K Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 15-20% |
| 16 | BRULEX | Quick 2K наполняющий грунт (ускоренный) | Втор. грунт WOW | 0.1509 | [5:1 WOW +30-35%] отв 2K супербыстрый/Fast/Standard/Comfort: 5:1; разб 2K: 30-35% |
| 17 | BRULEX | 1K Кислотный грунт-наполнитель | Первичный грунт | 0.5833 | [адгезионная грунтовка 80-100%] разб 2K: 80-100% |
| 18 | BRULEX | 1K Кислотный грунт-наполнитель | Первичный грунт | 0.5833 | [грунт-наполнитель 60-70%] разб 2K: 60-70% |
| 19 | BRULEX | 2K Адгезионный грунт Contact | Первичный грунт | 0.2316 | [1:1 (100% FCP)] отв Brulex® FCP: 1:1 |
| 20 | BRULEX | 2K Адгезионный грунт Contact | Первичный грунт | 0.2316 | [2:1 (50% FCP)] отв Brulex® FCP: 2:1 |
| 21 | BRULEX | 2K Прозрачный грунт-изолятор | Первичный грунт | 0.1782 | [2:1 адгезионная грунтовка +20-30%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 20-30% |
| 22 | BRULEX | 2K Прозрачный грунт-изолятор | Первичный грунт | 0.1782 | [2:1 лессирующий наполнитель +10-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 10-15% |
| 23 | BRULEX | EP Universal эпоксидный грунт-наполнитель | Первичный грунт | 0.1400 | [3:1 шлифуемый наполнитель +15-30%] отв EP Активатор: 3:1; разб 2K: 15-30% |
| 24 | BRULEX | EP Universal эпоксидный грунт-наполнитель | Первичный грунт | 0.1400 | [3:1 WOW (мокрый по мокрому) +40-60%] отв EP Активатор: 3:1; разб 2K: 40-60% |
| 25 | BRULEX | 1K Грунт-наполнитель для пластика | Пласт. грунт втор. | 0.7333 | [2К разбавитель 80-100%] разб 2K: 80-100% |
| 26 | BRULEX | База-микс 100 для переходов (блендинг) | Разбавитель базы | — | разб MSB: 80-100% |
| 27 | BRULEX | 2K-HS Порозаполнитель 4+1 | Шлиф. наполнитель | 0.6364 | [4:1 High-build +5-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 5-15% |
| 28 | BRULEX | 2K-HS Порозаполнитель 4+1 | Шлиф. наполнитель | 0.6364 | [4:1 стандартный наполнитель +20-30%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 20-30% |
| 29 | BRULEX | 2K-HS Порозаполнитель 4+1 Single (однослойный) | Шлиф. наполнитель | 0.6364 | [4:1 +5-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 5-10% |
| 30 | BRULEX | Pro Füller 2K-HS порозаполнитель | Шлиф. наполнитель | 0.6788 | [4:1 +5-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 4:1; разб 2K: 5-15% |
| 31 | CARDEA | 2+1 Акриловый лак Crystal (повышенный глянец) | 2К-лак | 0.2567 | [2:1] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 0-10% |
| 32 | CARDEA | 2+1 Быстрый акриловый лак SuperCure | 2К-лак | 0.3080 | [2:1] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 5-15% |
| 33 | CARDEA | 2+1 HS Лак с высоким содержанием сухого остатка | 2К-лак | 0.1969 | [2:1 HS] отв HS Acrylic Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 10% |
| 34 | CARDEA | Базовая эмаль (база) | База | 0.1697 | [3-слойная система (второй слой)] разб Universal Thinner TB4XXX: 90-130% |
| 35 | CARDEA | Базовая эмаль (база) | База | 0.1697 | [2-слойная система] разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80% |
| 36 | CARDEA | Базовая эмаль (база) | База | 0.1697 | [3-слойная система (первый слой)] отв 2K Acrylic Hardener Z2200: 100:10; разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80% |
| 37 | CARDEA | Акриловый грунт-выравниватель 4+1 | Втор. грунт WOW | 0.0852 | [шлифуемая] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 10-35% |
| 38 | CARDEA | Акриловый грунт-выравниватель 4+1 | Втор. грунт WOW | 0.0852 | [WOW (нешлифуемая)] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 70-110% |
| 39 | CARDEA | 1K Антикоррозионный грунт (Washprimer) | Первичный грунт | — | [1K разбавление] разб Universal Thinner: 100:90-110 |
| 40 | CARDEA | Эпоксидный грунт | Первичный грунт | — | [шлифуемая] отв Epoxy Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60% |
| 41 | CARDEA | Эпоксидный грунт | Первичный грунт | — | [WOW (мокрый по мокрому)] отв Epoxy Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80% |
| 42 | CARDEA | 2К Грунт по пластику | Пласт. грунт втор. | 0.1591 | [стандартный] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60% |
| 43 | CARDEA | 2К Грунт по пластику | Пласт. грунт втор. | 0.1591 | [HS отвердитель (TDS 20-3-1, 2019)] отв HS Acrylic Hardener: 100:10; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60% |
| 44 | CARDEA | Акриловый грунт-выравниватель 4+1 | Шлиф. наполнитель | 0.1217 | [шлифуемая] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 10-35% |
| 45 | CARDEA | Акриловый грунт-выравниватель 4+1 | Шлиф. наполнитель | 0.1217 | [WOW (нешлифуемая)] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 70-110% |
| 46 | CARDEA | Грунт с высокой наполняющей способностью 4+1 | Шлиф. наполнитель | 0.3947 | [стандартный] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 15-30% |
| 47 | CARDEA | Универсальная шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2 |
| 48 | CARDEA | Финишная шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2 |
| 49 | CARDEA | Шпатлёвка со стекловолокном | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2 |
| 50 | CROMAX | Chromaclear 3200S | 2К-лак | 0.1318 | [XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 4:1 |
| 51 | CROMAX | Chromaclear 3200S | 2К-лак | 0.1318 | [XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 4:1 |
| 52 | CROMAX | Chromaclear 3200S | 2К-лак | 0.1318 | [XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 4:1 |
| 53 | CROMAX | Chromaclear 3300S Protect Plus | 2К-лак | 0.1038 | [AK260 (High Solids)] отв AK260 High Solids активатор: 2:1 |
| 54 | CROMAX | Chromaclear 3550S Universal VOC | 2К-лак | 0.1019 | [XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 55 | CROMAX | Chromaclear 3550S Universal VOC | 2К-лак | 0.1019 | [XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1 |
| 56 | CROMAX | Chromaclear 3550S Universal VOC | 2К-лак | 0.1019 | [XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1 |
| 57 | CROMAX | Chromaclear 3700S Ultra Productive HS | 2К-лак | 0.1117 | [XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 58 | CROMAX | Chromaclear 3700S Ultra Productive HS | 2К-лак | 0.1117 | [XK206 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1 |
| 59 | CROMAX | Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC | 2К-лак | 0.1016 | [XK203 + 431R (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 60 | CROMAX | Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC | 2К-лак | 0.1016 | [XK203 + XB387 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 61 | CROMAX | Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC | 2К-лак | 0.1016 | [XK205 + XB387 (большие поверхности)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1 |
| 62 | CROMAX | Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC | 2К-лак | 0.1016 | [XK206 + XB387 (большие поверхности/высокая темп.)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1 |
| 63 | CROMAX | Chromaclear 3800S HS | 2К-лак | 0.1235 | [XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 64 | CROMAX | Chromaclear 3800S HS | 2К-лак | 0.1235 | [XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1 |
| 65 | CROMAX | Chromaclear 3800S HS | 2К-лак | 0.1235 | [XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1 |
| 66 | CROMAX | Hi-Build Clear 690S | 2К-лак | 0.1364 | [AK260 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1 |
| 67 | CROMAX | Hi-Build Clear 690S | 2К-лак | 0.1364 | [256S (точечный ремонт)] отв 256S быстрый активатор: 3:1 |
| 68 | CROMAX | Imron Elite Clear HS EL500 | 2К-лак | 0.1235 | [ET645 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 3:1 |
| 69 | CROMAX | Imron Elite Clear HS EL500 | 2К-лак | 0.1235 | [ET650 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 3:1 |
| 70 | CROMAX | Imron Elite Clear HS EL500 | 2К-лак | 0.1235 | [ET655 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 3:1 |
| 71 | CROMAX | MS II Clear 696S | 2К-лак | 0.1364 | [AK260 (большие поверхности)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1 |
| 72 | CROMAX | MS II Clear 696S | 2К-лак | 0.1364 | [256S (точечн./панельн.)] отв 256S быстрый активатор: 3:1 |
| 73 | CROMAX | Performance Clear 655S | 2К-лак | 0.1556 | [255S (стандартный)] отв 255S активатор для 655S: 3:1 |
| 74 | CROMAX | Performance Clear 655S | 2К-лак | 0.1660 | [AK260 (большие поверхности)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1 |
| 75 | CROMAX | Ultra Productive Clear 676S | 2К-лак | 0.1333 | [256S + AB380/XB383 (быстрый 15-20°C)] отв 256S быстрый активатор: 3:1; разб AB380/XB383 растворитель: 0.6 |
| 76 | CROMAX | Ultra Productive Clear 676S | 2К-лак | 0.1333 | [AK260 + AB380/XB383 (стандарт 20-25°C)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AB380/XB383 растворитель: 0.6 |
| 77 | CROMAX | Ultra Productive Clear 676S | 2К-лак | 0.1333 | [AK260 + AB385/XB387 (высокая темп. >30°C)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AB385/XB387 растворитель: 0.6 |
| 78 | CROMAX | ValueClear HS VR-1120 | 2К-лак | 0.0983 | [VR-1131 (стандартный)] отв VR-1131 Value активатор: 2:1 |
| 79 | CROMAX | ValueClear HS VR-1120 | 2К-лак | 0.0983 | [VR-1132 (высокая температура)] отв VR-1132 Value медленный активатор: 2:1 |
| 80 | CROMAX | Centari 500 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1184 | [AK210 + AK321 (быстрый)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK321 2K растворитель: 0.5 |
| 81 | CROMAX | Centari 500 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1184 | [AK210 + AK325 (стандартный)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK325 2K ускоритель-растворитель: 0.5 |
| 82 | CROMAX | Centari 500 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1184 | [AK210 + AK330 (высокая температура)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK330 2K высокотемпературный растворитель: 0.5 |
| 83 | CROMAX | Centari 500 High Build 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1178 | [AK260 + AK365 (высокопродуктивный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK365 высокопродуктивный растворитель: 0.6 |
| 84 | CROMAX | Centari 500 High Build 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1178 | [256S + AK360 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 3:1; разб AK360 High Solids растворитель: 0.6 |
| 85 | CROMAX | Centari 500 High Build 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1178 | [AK260 + AK360 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK360 High Solids растворитель: 0.6 |
| 86 | CROMAX | Centari 500 High Build 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1178 | [AK260 + AK361 (медленный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK361 High Solids медленный растворитель: 0.6 |
| 87 | CROMAX | Centari 501 Super Productive 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1334 | [AK260 + AB380/XB383 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1; разб AB380/XB383 растворитель: 1 |
| 88 | CROMAX | Centari 501 Super Productive 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1334 | [256S + AB380/XB383 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб AB380/XB383 растворитель: 1 |
| 89 | CROMAX | Centari 501 Super Productive 2K Enamel | 2К-эмаль | 0.1334 | [AK260 + AB385/XB387 (высокая температура)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1; разб AB385/XB387 растворитель: 1 |
| 90 | CROMAX | Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat | 2К-эмаль | 0.1312 | [XK203 (быстрый)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1 |
| 91 | CROMAX | Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat | 2К-эмаль | 0.1312 | [XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1 |
| 92 | CROMAX | Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat | 2К-эмаль | 0.1312 | [XK206 (медленный)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1 |
| 93 | CROMAX | Imron 700 Polyurethane Enamel | 2К-эмаль | 0.1437 | [AU270 + AU370 (стандартный)] отв AU270 полиуретановый активатор: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 0.5-1 |
| 94 | CROMAX | Imron 700 Polyurethane Enamel | 2К-эмаль | 0.1437 | [256S + AU370 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 0.5-1 |
| 95 | CROMAX | Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1312 | [XK205 (точечн./панельн.)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1 |
| 96 | CROMAX | Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1312 | [ZU207 (стандартный)] отв ZU207 Imron 7035 Low VOC активатор: 3:1 |
| 97 | CROMAX | Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1167 | [ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 3:1; разб ET745 быстрый растворитель: 0.5-0.7 |
| 98 | CROMAX | Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1167 | [ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 3:1; разб ET750 растворитель: 0.5-0.7 |
| 99 | CROMAX | Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1167 | [ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 3:1; разб ET755 медленный растворитель: 0.5-0.7 |
| 100 | CROMAX | Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat | 2К-эмаль | 0.1167 | [ET645/ET650 + ET740 (активированный, ускоренная система)] отв ET645/ET650 H.S. активатор: 3:1 |
| 101 | CROMAX | Imron Traffic 2K Polyurethane | 2К-эмаль | 0.1437 | [ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 4:1; разб ET745 быстрый растворитель: 1-1.5 |
| 102 | CROMAX | Imron Traffic 2K Polyurethane | 2К-эмаль | 0.1437 | [ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 4:1; разб ET750 растворитель: 1-1.5 |
| 103 | CROMAX | Imron Traffic 2K Polyurethane | 2К-эмаль | 0.1437 | [ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 4:1; разб ET755 медленный растворитель: 1-1.5 |
| 104 | CROMAX | Imron Traffic 2K Polyurethane | 2К-эмаль | 0.1437 | [ET645/ET650 + ET740 (активированный, ускоренная система)] отв ET645/ET650 H.S. активатор: 4:1 |
| 105 | CROMAX | Centari 600 Basecoat Lacquer | База | 0.1112 | [AB380 (15-25°C)] разб AB380 растворитель для базового покрытия: 1:0.8 |
| 106 | CROMAX | Centari 600 Basecoat Lacquer | База | 0.1112 | [AB385 (25-30°C)] разб AB385 высокотемпературный растворитель: 1:0.8 |
| 107 | CROMAX | Centari 600 Basecoat Lacquer | База | 0.1000 | [Ударопрочное с BK220] разб AB380/AB385 растворитель: 8 |
| 108 | CROMAX | Centari 6000 Low Emission Basecoat | База | 0.0750 | [AB380/XB383 (15-25°C)] разб AB380/XB383 растворитель: 3:1 |
| 109 | CROMAX | Centari 6000 Low Emission Basecoat | База | 0.0750 | [AB385 (20-30°C)] разб AB385 высокотемпературный растворитель: 3:1 |
| 110 | CROMAX | Centari 6000 Low Emission Basecoat | База | 0.0750 | [XB387 (>25°C)] разб XB387 высокотемпературный растворитель: 3:1 |
| 111 | CROMAX | Centari 6000 Low Emission Basecoat | База | 0.0675 | [Ударопрочное с BK220] разб AB380/XB383/AB385/XB387 растворитель: 1 |
| 112 | CROMAX | Chromalusion KKxxxFX Basecoat | База | 0.0778 | [Активированное базовое покрытие (с BK220 и KK381)] разб KK381 растворитель для ChromaLusion: 8 |
| 113 | CROMAX | 3240S 2K High Build UHS Primer | Первичный грунт | 0.0889 | [3206S (2:1)] отв 3206S активатор: 2:1 |
| 114 | CROMAX | 3240S 2K High Build UHS Primer | Первичный грунт | 0.0889 | [3206S + 3289S (влажность RH < 30%)] отв 3206S активатор: 2:1 |
| 115 | CROMAX | 40S 1K Primer | Первичный грунт | 0.2036 | [Макси-наполнитель AD345/3608S (быстрый)] разб AD345 или 3608S растворитель: 4:1 |
| 116 | CROMAX | 40S 1K Primer | Первичный грунт | 0.1698 | [Грунт-выравниватель AD345/3608S] разб AD345 или 3608S растворитель: 2:1 |
| 117 | CROMAX | 635R Etching Primer | Первичный грунт | 0.0795 | [636R (1:1)] отв 636R активатор-растворитель: 1:1 |
| 118 | CROMAX | 820R Wash Primer Filler | Первичный грунт | 0.1077 | [821R (стандартный)] отв 821R активатор-растворитель: 1:1 |
| 119 | CROMAX | 820R Wash Primer Filler | Первичный грунт | 0.1077 | [822R (большие поверхности/высокая темп.)] отв 822R активатор-растворитель для больших поверхностей: 1:1 |
| 120 | CROMAX | 825R Wash Primer Surfacer | Первичный грунт | — | [XB383 (стандартный)] разб XB383 стандартный растворитель: 2:1 |
| 121 | CROMAX | 825R Wash Primer Surfacer | Первичный грунт | — | [XB387 (большие поверхности/высокая темп.)] разб XB387 высокотемпературный растворитель: 2:1 |
| 122 | CROMAX | 830R Epoxy Primer | Первичный грунт | 0.1751 | [835R + AU370 (стандартный)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 1-2 |
| 123 | CROMAX | 830R Epoxy Primer | Первичный грунт | 0.1751 | [835R + 3871S (высокая температура)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб 3871S растворитель: 1-2 |
| 124 | CROMAX | 830R Epoxy Primer | Первичный грунт | 0.1499 | [835R + XB387 (большие поверхности)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 2 |
| 125 | CROMAX | 840R VOC Epoxy Primer Surfacer | Первичный грунт | 0.1881 | [845R + AU370/XB383 (стандартный)] отв 845R активатор для эпоксидных материалов: 3:1; разб AU370/XB383 растворитель: 1 |
| 126 | CROMAX | 840R VOC Epoxy Primer Surfacer | Первичный грунт | 0.1928 | [845R + XB387 (большие поверхности)] отв 845R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 1.5 |
| 127 | CROMAX | K513 2K Transparent Sealer | Первичный грунт | 0.1400 | [AK210/125S + 1225R/AB380/XB383] отв AK210 2K активатор / 125S стандартный активатор: 2:1; разб 1225R H.S. растворитель для грунта / AB380 / XB383: 1 |
| 128 | CROMAX | MONO93 Monoprime 93 | Первичный грунт | 0.1556 | [TH93 (стандартный/под давлением)] разб TH93 растворитель 93: 1:0.5 |
| 129 | CROMAX | MONO93 Monoprime 93 | Первичный грунт | 0.1726 | [TH93 (Airmix/безвоздушное)] разб TH93 растворитель 93: 1:0-0.35 |
| 130 | CROMAX | P504 Fleet Surfacer | Первичный грунт | 0.2535 | [Нешлифуемый ET645/ET650/ET655] отв ET645/ET650/ET655 H.S. активатор: 5:1; разб ET745/ET750/ET755 растворитель: 3 |
| 131 | CROMAX | P504 Fleet Surfacer | Первичный грунт | 0.3219 | [Под зашкуривание ET645/ET650/ET655] отв ET645/ET650/ET655 H.S. активатор: 6:1; разб ET745/ET750/ET755 растворитель: 1.5-2 |
| 132 | CROMAX | P6/P6B Primepox P6 | Первичный грунт | 0.1233 | [P62 + THP610 (стандартный)] отв P62 активатор: 3.5:1; разб THP610 растворитель: 0.5-1 |
| 133 | CROMAX | P6/P6B Primepox P6 | Первичный грунт | 0.1233 | [P62 + THP611 (большие поверхности/высокая темп.)] отв P62 активатор: 3.5:1; разб THP611 медленный растворитель: 0.5-1 |
| 134 | CROMAX | P7 Primepox P7 | Первичный грунт | 0.1137 | [P72 + THP710 (стандартный, 5:1:1)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP710 растворитель: 1 |
| 135 | CROMAX | P7 Primepox P7 | Первичный грунт | 0.1062 | [P72 + THP710 (5:1:1.5)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP710 растворитель: 1.5 |
| 136 | CROMAX | P7 Primepox P7 | Первичный грунт | 0.1062 | [P72 + THP711 (большие поверхности/высокая темп.)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP711 медленный растворитель: 1-2 |
| 137 | CROMAX | WP207 Wash Primer P207 | Первичный грунт | 0.0636 | [P207 (катализатор, 1:1)] отв P207 катализатор: 1:1 |
| 138 | CROMAX | 901R/907R Universal 2K Plastic Primer | Пласт. грунт втор. | 0.1312 | [915R (1:1)] отв 915R активатор: 1:1 |
| 139 | CROMAX | 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1249 | [Грунт-выравниватель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1; разб 1025R H.S. растворитель для грунта: 2 |
| 140 | CROMAX | 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1750 | [Макси-наполнитель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1 |
| 141 | CROMAX | 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1094 | [Нешлифуемый 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1 |
| 142 | CROMAX | 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1367 | [Грунт-выравниватель 256S] отв 256S быстрый активатор: 5:1; разб 1025R H.S. растворитель для грунта: 2 |
| 143 | CROMAX | 1040R Universal 2K Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1822 | [Макси-наполнитель 256S] отв 256S быстрый активатор: 5:1 |
| 144 | CROMAX | 1220R High Solids Fillprimer | Шлиф. наполнитель | 0.1249 | [Грунт-выравниватель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1; разб 1225R H.S. растворитель для грунта: 2 |
| 145 | CROMAX | 1220R High Solids Fillprimer | Шлиф. наполнитель | 0.1750 | [Макси-наполнитель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1 |
| 146 | CROMAX | 1220R High Solids Fillprimer | Шлиф. наполнитель | 0.1094 | [Нешлифуемый 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1 |
| 147 | CROMAX | 4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1867 | [4075S] отв 4075S активатор: 4:1 |
| 148 | CROMAX | 4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer | Шлиф. наполнитель | 0.1778 | [4075S + XB387 (T > 30°C)] отв 4075S активатор: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 0.25 |
| 149 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель 256S (точечный ремонт)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0-0.2 |
| 150 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1781 | [Грунт-выравниватель AK260 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 5:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0-0.25 |
| 151 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1069 | [Нешлифуемый AK260 + LE2031/LE2032/LE2035] отв AK260 High Solids активатор: 3:1 |
| 152 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель XK203 (точечный)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1 |
| 153 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1 |
| 154 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель XK206 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1 |
| 155 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1069 | [Нешлифуемый XK205 + LE2031/LE2032/LE2035] отв XK205 Low Emission активатор: 4:1 |
| 156 | CROMAX | LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus | Шлиф. наполнитель | 0.1069 | [Нешлифуемый XK206 + LE2035 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 4:1 |
| 157 | CROMAX | P702/P704/P706 High Solids Filler | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 7:1; разб ET745 быстрый растворитель: 0.5-1 |
| 158 | CROMAX | P702/P704/P706 High Solids Filler | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 7:1; разб ET750 растворитель: 0.5-1 |
| 159 | CROMAX | P702/P704/P706 High Solids Filler | Шлиф. наполнитель | 0.1710 | [Грунт-выравниватель ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 7:1; разб ET755 медленный растворитель: 0.5-1 |
| 160 | CROMAX | P702/P704/P706 High Solids Filler | Шлиф. наполнитель | 0.1069 | [Нешлифуемый ET655 + NSC70] отв ET655 медленный H.S. активатор: 4:1 |
| 161 | DUXONE | DX49 2K HS Effective Clear | 2К-лак | 0.1315 | [2:1] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 2:1 |
| 162 | DUXONE | Duxone Basecoat Acrylic Lacquer Colours (1K) | База | 0.2333 | [с разбавителем 50-80%] разб DX32/DX34 Thinner: 100:50-80 |
| 163 | DUXONE | Duxone NR Basecoat | База | 0.1902 | [2:1 с разбавителем] разб DX565/DX575/DX585 Reducer: 2:1 |
| 164 | DUXONE | Duxone NR Basecoat | База | 0.1902 | [+5% отвердителя DX901 (подкапотное / длинная выдержка)] отв DX901 Fast Hardener: 5% |
| 165 | DUXONE | DX64W 2K Surfacer White (WOW) | Втор. грунт WOW | 0.1000 | [WOW нешлифуемый (NON VOC)] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 2:1 |
| 166 | DUXONE | DX64W 2K Surfacer White (WOW) | Втор. грунт WOW | 0.1000 | [WOW нешлифуемый (VOC)] отв DX1020/DX1024 HS Activator: 3:1 |
| 167 | DUXONE | DX64W 2K Surfacer White | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [шлифуемый (NON VOC)] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 4:1; разб DX32/DX34 Thinner: 0-10% |
| 168 | DUXONE | DX64W 2K Surfacer White | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [шлифуемый (VOC, HS-активаторы)] отв DX1020/DX1024 HS Activator: 4:1; разб DX32/DX34 Thinner: 10-15% |
| 169 | DYNACOAT | Лак Clear 1500 (многоцелевой) | 2К-лак | 0.1486 | [2:1 + 10-20% разбавителя] отв Dynacoat Hardener Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10-20% |
| 170 | DYNACOAT | Лак Clear 3000 Fast Antiscratch | 2К-лак | 0.1309 | [2:1 + 10-20% разбавителя/Extra Speed] отв Dynacoat (Flexi) Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10-20% |
| 171 | DYNACOAT | Лак Clear 5000 (высококлассный) | 2К-лак | 0.1450 | [2:1 + 10-20% разбавителя] отв Dynacoat Hardener Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10-20% |
| 172 | DYNACOAT | Лак Clear 6000 HS Antiscratch | 2К-лак | 0.1385 | [2:1 + 10-20% разбавителя/Extra Speed] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10-20% |
| 173 | DYNACOAT | Лак Clear 7000 AS (высокая стойкость) | 2К-лак | 0.1167 | [2:1 с Clear 7000 AS Hardener + 10%] отв Dynacoat Clear 7000 AS Hardener: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10% |
| 174 | DYNACOAT | Лак Clear 7000 AS (высокая стойкость) | 2К-лак | 0.1167 | [2:1 с Flexi Hardeners + 10%] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10% |
| 175 | DYNACOAT | Лак Clear UHS Speed (сверхбыстрый) | 2К-лак | 0.0939 | [2:1 с Hardener UHS + 10% UHS Standard] отв Dynacoat Hardener UHS: 2:1; разб Dynacoat Thinner UHS Standard: 10% |
| 176 | DYNACOAT | Лак Clear UHS Speed (сверхбыстрый) | 2К-лак | 0.0939 | [2:1 с Hardener UHS HT + 10% UHS Standard] отв Dynacoat Hardener UHS HT: 2:1; разб Dynacoat Thinner UHS Standard: 10% |
| 177 | DYNACOAT | Матовый лак Clear Matt | 2К-лак | 0.1336 | [2:1 + 10% разбавителя] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10% |
| 178 | DYNACOAT | Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro | 2К-эмаль | 0.1868 | [2:1 + 30% разбавителя] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30% |
| 179 | DYNACOAT | Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro | 2К-эмаль | 0.1868 | [полуматовый (с матовой пастой 9000)] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30% |
| 180 | DYNACOAT | Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro | 2К-эмаль | 0.1868 | [матовый (с матовой пастой 9000)] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30% |
| 181 | DYNACOAT | Базовое покрытие Basecoat PRO | База | 0.1600 | [с разбавителем 50-80%] разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 50-80% |
| 182 | DYNACOAT | Базовое покрытие Basecoat PRO | База | 0.1600 | [с отвердителем +10% (открытое время до 48 ч)] разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 50-80% |
| 183 | DYNACOAT | Грунт-выравниватель Filler 5+1 | Втор. грунт WOW | 0.4241 | [5:1:1] отв Dynacoat Filler 5+1 Hardener: 5:1; разб Dynacoat Thinners (по необходимости): 1 часть |
| 184 | DYNACOAT | Грунт-выравниватель Filler 6100 DUO | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемая 5:1:1] отв Dynacoat Flexi Hardener Fast/Medium/Slow: 5:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1 часть |
| 185 | DYNACOAT | Грунт-выравниватель Filler 6100 DUO | Втор. грунт WOW | — | [нешлифуемая 5:1:2 (WOW)] отв Dynacoat Flexi Hardener Fast/Medium/Slow: 5:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 2 части |
| 186 | DYNACOAT | Грунт-наполнитель Filler 4100 | Втор. грунт WOW | 0.0675 | [шлифуемая 4:1 + 10%] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10% |
| 187 | DYNACOAT | Грунт-наполнитель Filler 4100 | Втор. грунт WOW | 0.0675 | [нешлифуемая 4:1:1.5 (WOW)] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1.5 части |
| 188 | DYNACOAT | Эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer | Первичный грунт | 0.0778 | [нешлифуемая 100:50:50] отв Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 100:50; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 100:50 |
| 189 | DYNACOAT | Эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer | Первичный грунт | 0.0818 | [шлифуемая 100:50:40] отв Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 100:50; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 100:40 |
| 190 | DYNACOAT | Акселератор Extra Speed | Разбавитель | — | разб Extra Speed: 10-20% в лак |
| 191 | DYNACOAT | Добавка Fade Out (для плавного перехода) | Разбавитель | — | разб Fade Out: 100:100 с эмалью/лаком |
| 192 | DYNACOAT | Грунт-выравниватель Filler HB 4+1 (высоконаполняющий) | Шлиф. наполнитель | 0.3584 | [4:1 + 0-10%] отв Dynacoat Filler HB 4+1 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 0-10% |
| 193 | DYNACOAT | Грунт-наполнитель Filler 4100 | Шлиф. наполнитель | 0.2250 | [шлифуемая 4:1 + 10%] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10% |
| 194 | DYNACOAT | Грунт-наполнитель Filler 4100 | Шлиф. наполнитель | 0.2250 | [нешлифуемая 4:1:1.5 (WOW)] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1.5 части |
| 195 | DYNACOAT | Лёгкая шпатлёвка Polyester Putty Light | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 196 | DYNACOAT | Универсальная полиэфирная шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 197 | DYNACOAT | Шпатлёвка со стекловолокном | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 198 | DYNACOAT | Шпатлёвка Polyester Putty Extra | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 199 | DYNACOAT | Шпатлёвка Polyester Putty Multifill | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 200 | DYNACOAT | Эластичная шпатлёвка для пластика | Шпатлёвка | — | отв Hardener: 100:2-3 |
| 201 | FORMEL | Грунт-выравниватель 1290 (толстослойный, 2K) | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + разбавитель] отв 5290 Hardener for Primer Filler 4:1: 4:1; разб Акриловый разбавитель: 20±5% |
| 202 | FORMEL | Полиэфирная 2K шпатлёвка со стекловолокном | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель: 100:2-3 |
| 203 | FORMEL | Полиэфирная наполняющая мультизернистая 2K шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель: 100:2-3 |
| 204 | FORMEL | Сверхлёгкая универсальная полиэфирная 2K шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель: 100:2-3 |
| 205 | FORMEL | Универсальная полиэфирная 2K шпатлёвка | Шпатлёвка | — | отв Отвердитель: 100:2-3 |
| 206 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS | 2К-лак | 0.1728 | [Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 100:50; разб Diluente Unithinner 934: 10% |
| 207 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS | 2К-лак | 0.1728 | [Rapido HS 2:1] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 100:50; разб Diluente Unithinner 934: 10% |
| 208 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS | 2К-лак | 0.1728 | [Accelerante 3555] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 100:50 |
| 209 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити | 2К-лак | 0.1022 | [Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10% |
| 210 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити | 2К-лак | 0.1022 | [Rapido HS 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10% |
| 211 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити | 2К-лак | 0.1022 | [Ultrafast 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE ULTRAFAST Serie 1396: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10% |
| 212 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck) | 2К-лак | 0.1697 | [Standard UHS 2:1] отв STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER Serie 1385: 2:1 (50% by volume) |
| 213 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck) | 2К-лак | 0.1697 | [UHS Fast 2:1 (альтернатива)] отв Catalizzatore Acrilico UHS Fast Serie 1386: 2:1 |
| 214 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck) | 2К-лак | 0.1697 | [UHS Slow 2:1] отв UHS SLOW ACRYLIC HARDENER Serie 1387: 2:1 (50% by volume) |
| 215 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити | 2К-лак | 0.1707 | [Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10% |
| 216 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити | 2К-лак | 0.1707 | [Rapido HS 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10% |
| 217 | FRANCHI&KIM | 2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити | 2К-лак | 0.1707 | [Ultrafast 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE ULTRAFAST Serie 1396: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10% |
| 218 | GLAZURIT | Glasurit лак матовый эластичный 923-57 | 2К-лак | 0.2625 | [C VOC 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10% |
| 219 | GLAZURIT | Glasurit лак матовый эластичный 923-57 | 2К-лак | 0.2625 | [C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г |
| 220 | GLAZURIT | Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58 | 2К-лак | 0.2100 | [MS 2:1 / C VOC 2:1+10%] отв 929-97/93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10% |
| 221 | GLAZURIT | Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58 | 2К-лак | 0.2100 | [C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г |
| 222 | GLAZURIT | Glasurit лак VOC 923-666 | 2К-лак | 0.2251 | [VOC 2:1] отв 929-666: 2:1 |
| 223 | GLAZURIT | Glasurit HS 2K CV Лак 924-68 | 2К-лак | 0.1679 | [CV 3:1:1] отв 922-138/136: 3:1:1; разб 352-216/345/370: 33% |
| 224 | GLAZURIT | Glasurit HS-лак 923-255 | 2К-лак | 0.3231 | [HS 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91/50/216: 10% |
| 225 | GLAZURIT | Glasurit HS-лак стойкий к царапинам VOC 923-447 | 2К-лак | 0.2090 | [HS VOC 2:1+10%] отв 929-33/31/34: 2:1; разб 352-91/216: 10% |
| 226 | GLAZURIT | Glasurit HS-лак RACING CLEAR VOC 923-135 | 2К-лак | 0.2121 | [HS VOC 2:1+10%] отв 929-31/33: 2:1; разб 352-50/91/216: 10% |
| 227 | GLAZURIT | Glasurit HS-Multi-лак VOC 923-335 | 2К-лак | 0.2121 | [HS VOC 2:1+10%] отв 929-33/31/34: 2:1; разб 352-91/216: 10% |
| 228 | GLAZURIT | Glasurit MS-лак 923-88 | 2К-лак | 0.3392 | [MS 2:1+10%] отв 929-88: 2:1; разб 352-88: 10% |
| 229 | GLAZURIT | Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55 | 2К-лак | 0.2625 | [MS 2:1 / C VOC 2:1+10%] отв 929-97/93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10% |
| 230 | GLAZURIT | Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55 | 2К-лак | 0.2625 | [C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г |
| 231 | GLAZURIT | Glasurit HS-2K-автоэмаль 22 | 2К-эмаль | 0.2154 | [HS 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91/50/216: 10% |
| 232 | GLAZURIT | Glasurit HS-2K-автоэмаль 22 | 2К-эмаль | 0.2154 | [кисть 4:1] отв 929-13: 4:1 |
| 233 | GLAZURIT | Glasurit автоэмаль 55 металлик/уни/перламутр | База | 0.2130 | [2:1 с разбавителем] разб 352-50/91/216: 2:1 |
| 234 | GLAZURIT | Glasurit автоэмаль 90 водорастворимая металлик/уни | База | 0.1346 | [2:1 с 93-E3] разб 93-E3: 2:1 |
| 235 | GLAZURIT | Glasurit HS прозрачный наполнитель 285-0 | Первичный грунт | 0.0926 | [3:1:1 активатор адгезии] отв 929-56/55: 3:1:1; разб 352-91/50/216: 33% |
| 236 | GLAZURIT | Glasurit 1K грунт-наполнитель водорастворимый 176-72 | Шлиф. наполнитель | 0.1913 | [1K +10%] разб 93-E3: 10% |
| 237 | GLAZURIT | Glasurit Тонкая шпатлевка светло-серая 839-25 | Шпатлёвка | — | отв 948-36 BPO: 2-3% |
| 238 | GLAZURIT | Glasurit RATIO-шпатлевка белая 839-20 | Шпатлёвка | — | отв 948-36 BPO: 2-3% |
| 239 | GLAZURIT | Glasurit UP-Жидкая шпатлевка серая 1006-26 | Шпатлёвка | — | отв 948-22: 50-75 cm³ на 1.4 кг |
| 240 | GRAVIHEL | Бесцветный лак 2:1 Anti Scratch | 2К-лак | — | [2:1] отв 2K Clear Coat Hardener (40195503): 2:1 |
| 241 | GRAVIHEL | Однослойный полиуретановый биндер 420 высокоглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.1698 | [2:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 2:1 + 10-15%; разб 2K Single Coat Thinner (48072902/48072904): 0-10% |
| 242 | GRAVIHEL | Однослойный полиуретановый биндер 420 высокоглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.2037 | [4:1 для оцинковки/алюминия] отв 2K Single Coat Hardener (48074002): 4:1 |
| 243 | GRAVIHEL | Однослойный полиуретановый биндер 421 полуглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.2075 | [2:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 2:1 + 10-15%; разб 2K Single Coat Thinner (48072902/48072904): 0-10% |
| 244 | GRAVIHEL | Однослойный полиуретановый биндер 421 полуглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.2489 | [4:1 для оцинковки/алюминия] отв 2K Single Coat Hardener (48074002): 4:1 |
| 245 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.0983 | [2:1 + 0-5% EXTRA] отв 2K PUR Hardener EXTRA (48073802/48073804): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 246 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.0983 | [быстрый отвердитель (низкая T)] отв 2K PUR Hardener Fast (48072202): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner быстрый: 0-5% |
| 247 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1) | 2К-эмаль | 0.0983 | [медленный отвердитель (высокая T)] отв 2K PUR Hardener Slow (48072302): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 248 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 402 высокоглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1400 | [3:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 249 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 402 высокоглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1400 | [3:1 + матирующая добавка 2K] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 250 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 403 полуглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1235 | [3:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 251 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 403 полуглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1235 | [3:1 + матирующая добавка 2K] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 252 | GRAVIHEL | Полиуретановый биндер 404 полуглянцевый (6:1) | 2К-эмаль | 0.2181 | [6:1 + 20-25%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 6:1 + 20-25%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5% |
| 253 | GRAVIHEL | HS полиуретановый биндер 450 высокоглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1000 | [HS 3:1 + 10-15% (005 high gloss)] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10% |
| 254 | GRAVIHEL | HS полиуретановый биндер 450 высокоглянцевый (3:1) | 2К-эмаль | 0.1111 | [HS 5:1 + 5-10% (001 мат)] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 5:1 + 5-10%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10% |
| 255 | GRAVIHEL | HS полиуретановый биндер 451 матовый (5:1) | 2К-эмаль | 0.1111 | [HS 5:1 + 5-10%] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 5:1 + 5-10%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10% |
| 256 | GRAVIHEL | PUR HS Topcoat 452 (2:1), для авторемонта | 2К-эмаль | 0.0889 | [MF 2:1 + 0-5%] отв 2K PUR HS Hardener MF: 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner MF: 0-5% |
| 257 | GRAVIHEL | Структурное покрытие Armor Skin | Антигравий | 0.2240 | отв 2K однослойный PUR hardener: 6:1 |
| 258 | GRAVIHEL | Структурное полиуретановое покрытие 430 | Антигравий | — | отв 2K однослойный PUR hardener: 5:1 + 5% |
| 259 | GRAVIHEL | Биндер для базы 701 матовый (металлик) | База | 0.0951 | [50-60% разбавитель базы] разб Basecoat Thinner (48073502/48073504): 50-60% |
| 260 | GRAVIHEL | Алкидный грунт 20 RAL | Первичный грунт | 0.1659 | [10-15% разбавитель] разб Alkyd Thinner (48072802/48072804): 10-15% |
| 261 | GRAVIHEL | Первичный грунт Shop Primer 55 (2:1) | Первичный грунт | 0.0644 | [2:1] отв Epoxy Hardener (48072502/48072504): 2:1 |
| 262 | GRAVIHEL | Эпоксидный грунт 50 RAL | Первичный грунт | 0.1615 | [3:1 + 15-25%] отв Epoxy Hardener (48072502/48072504): 3:1 + 15-25%; разб Epoxy Thinner (48073002): 0-10% |
| 263 | GREEN LINE | 2К акрил-уретановый прозрачный лак CLEAR HS 2:1 | 2К-лак | — | [HS 2:1] отв Clear HS Hardener (60RS-500-HHS): 2:1; разб GL RS 2K Thinner: 0-20% (при необходимости) |
| 264 | GREEN LINE | 1К база MIX SYSTEM GL10 (солид/металлик/перламутр) | База | 0.0875 | [1:1 (разбавитель)] разб GL1001 растворитель (ECO THINNER 1010): 100:100 (1:1) |
| 265 | GREEN LINE | 2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1) | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 20% |
| 266 | GREEN LINE | 2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1) | Втор. грунт WOW | — | [мокрый-по-мокрому (WOW)] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 35% |
| 267 | GREEN LINE | 2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1) | Втор. грунт WOW | — | [грунт-изолятор] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 35% |
| 268 | GREEN LINE | Универсальный грунт-наполнитель 3:1 | Втор. грунт WOW | — | [3:1 + 5-10%] отв Отвердитель Universal Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: 5-10% |
| 269 | GREEN LINE | 2К антикоррозионный кислотный грунт 2:1 | Первичный грунт | — | [2:1 (100:50)] отв Отвердитель для антикоррозионного праймера: 2:1 (100:50) |
| 270 | GREEN LINE | Высокоэластичная полиэфирная шпатлёвка для пластика PLASTIC PUTTY | Шпатлёвка | — | отв Plastic Putty hardener: 2-5 частей на 100 |
| 271 | GREEN LINE | Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном FIBER GLASS PUTTY | Шпатлёвка | — | отв Universal Putty hardener: 2-5 частей на 100 |
| 272 | GREEN LINE | Полиэфирная шпатлёвка UNIVERSAL PUTTY | Шпатлёвка | — | отв Universal Putty hardener: 2-5 частей на 100 |
| 273 | INTERCOLOR | 2К HS наполнитель 4:1 | Втор. грунт WOW | — | [4:1] отв Отвердители 4CR 0407: 4:1 |
| 274 | INTERCOLOR | Универсальный наполнитель 4:1 | Втор. грунт WOW | — | [4:1] отв Отвердители 4CR 0407: 4:1 |
| 275 | MAXYTON | MAX-007 матовый 2К лак | 2К-лак | — | [3:1] отв MAX-0071/0072/0073 Fast/Medium/Slow Activator: 3:1 |
| 276 | MAXYTON | MAX-500 универсальный 2К лак | 2К-лак | — | [4:1] отв MAX-501/502/503 Fast/Medium/Slow Activator: 4:1 |
| 277 | MAXYTON | MAX-6000 HS высокоглянцевый 2К лак | 2К-лак | — | [2:1] отв MAX-6001/6002/6003 Fast/Standard/Slow Activator: 2:1 |
| 278 | MAXYTON | MAX-7500 HS Turbo Gloss (быстросохнущий лак) | 2К-лак | — | [2:1] отв MAX-7501/7502/7503 Fast/Medium/Slow Activator: 2:1 |
| 279 | MAXYTON | MAX-900 Super 2К лак | 2К-лак | — | [2:1] отв MAX-901/902/903 Fast/Standard/Slow Activator: 2:1 |
| 280 | MAXYTON | MAX-6520 2К конвертер (эмаль без лака) | 2К-эмаль | — | [50:50:0-10] отв PC-801 Fast / PC-802 Medium / PC-803 Slow Activator: 50 ч.; разб P-1/P-2 Reducer: 0-10 ч. |
| 281 | MAXYTON | MAX-1K базовая краска (солид/металлик/перламутр) | База | — | [1:1 с разбавителем] разб M-5 Fast / M-1/M-2 Standard/Slow / M-3 Extra Slow Reducer: 1:1 |
| 282 | MAXYTON | MAX-6450 1К лаковый грунт | Втор. грунт WOW | — | [1:0,8-1] разб M-1 Premium Standard Reducer: 1 : 0,8-1 |
| 283 | MAXYTON | MAX-650 4:1 грунт-наполнитель (серый/чёрный/белый) | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 20-30 ч. разбавителя] отв MAX-651 Fast / MAX-653 Medium / MAX-654 Slow Activator: 100:25 (4:1); разб M-1/M-2/M-3 Reducer: 20-30 ч. на 100 ч. основы |
| 284 | MOBIHEL | 2:1 бесцветный лак FG Anti-Scratch | 2К-лак | — | [2:1 + 10%] отв 2К отвердитель 8100 / 8150: 2:1; разб Разбавитель 2100/2500: 10% |
| 285 | MOBIHEL | 2:1 HS бесцветный лак DH (высокосухой) | 2К-лак | — | [HS 2:1] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300 / 4500: 2:1 |
| 286 | MOBIHEL | 2:1 HS бесцветный лак FastDry | 2К-лак | — | [HS 2:1] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300: 2:1 |
| 287 | MOBIHEL | 2К бесцветный лак 2:1 V5 AS | 2К-лак | — | [2:1] отв 2К отвердитель 7700 / 7750 / 7730: 2:1 |
| 288 | MOBIHEL | 2К HS 2:1 бесцветный лак AS (анти-царапина) | 2К-лак | — | [2:1 + 10%] отв 2К отвердитель 8800 / 1100 / 1300 / 1500: 2:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 10% |
| 289 | MOBIHEL | 2К HS бесцветный лак матовый low VOC | 2К-лак | — | [HS 3:1 + 30%] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300 / 4500: 3:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 30% |
| 290 | MOBIHEL | 2К HS бесцветный лак матовый low VOC | 2К-лак | — | [MS 2:1 + 20%] отв 2К отвердитель 1100 / 1300 / 1500: 2:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 20% |
| 291 | MOBIHEL | Базовая эмаль MIX (металлик/солид) | База | — | [разбавитель базы ок. 60%] разб Разбавитель для базы 3100/3300: ок. 60% |
| 292 | MOBIHEL | 1К грунт-наполнитель QDRY | Втор. грунт WOW | — | [1К + 40-60% QDRY] разб MOBIHEL QDRY разбавитель: 40-60% |
| 293 | MOBIHEL | 2К HS 4:1 Компактпраймер (Low VOC / PLUS) | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 10-15% (PLUS)] отв 2К отвердитель 700 / 750W / 700 PLUS / 750 PLUS: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-15% |
| 294 | MOBIHEL | 2К HS 4:1 Компактпраймер (Low VOC / PLUS) | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 10% (Low VOC)] отв 2К отвердитель 700 / 750W: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10% |
| 295 | MOBIHEL | Грунт-наполнитель 2К HS 3:1 LOW VOC (W/W и универсальный) | Втор. грунт WOW | — | отв 2К (3:1): 3:1 |
| 296 | MOBIHEL | Грунт-наполнитель DTM универсальный | Втор. грунт WOW | — | [3:1 + 10-15% (универсальный)] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-15% |
| 297 | MOBIHEL | Грунт-наполнитель DTM универсальный | Втор. грунт WOW | — | [WOW 3:1 + 30-35%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 30-35% |
| 298 | MOBIHEL | Грунт-наполнитель DTM универсальный | Втор. грунт WOW | — | [пластик WOW 3:1 + 30% Aditiv W/W + 10-20%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-20% |
| 299 | MOBIHEL | Грунт-наполнитель DTM универсальный | Втор. грунт WOW | — | [пластик со шлифованием 3:1 + 30% Aditiv W/W + 5-10%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 5-10% |
| 300 | MOBIHEL | HS грунт-наполнитель AirDry | Втор. грунт WOW | — | [2:1 + 30% AirDry Filler Activator] отв Отвердитель для грунта-наполнителя AirDry / AirDry Filler Activator: 2:1 + 30% |
| 301 | MOBIHEL | HS грунт-наполнитель AirDry | Втор. грунт WOW | — | [5:1 + 10% (большие поверхности)] отв Отвердитель для грунта-наполнителя AirDry: 5:1; разб 2К разбавитель 2100: 10% |
| 302 | MOBIHEL | HS грунт-наполнитель AirDry | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 10% (отв. HS 4100)] отв 2К HS отвердитель 4100: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10% |
| 303 | MOBIHEL | HS грунт-наполнитель AirDry | Втор. грунт WOW | — | [3:1 + 5% (отв. 700)] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 5% |
| 304 | MOBIHEL | 1К праймер low VOC | Первичный грунт | — | [1К + 20-30%] разб Разбавитель 2100/2300/2500: 20-30% |
| 305 | MOBIHEL | Шпатлевка мягкая универсальная SOFT UNI | Шпатлёвка | — | отв BP отвердитель: 2 г на 100 г |
| 306 | MOBIHEL | Шпатлевка со стеклянными волокнами | Шпатлёвка | — | отв BP отвердитель: 2 г на 100 г |
| 307 | NORMEX | VHS-455 2K-HS прозрачный лак | 2К-лак | 0.1081 | [2:1] отв 2К-отвердитель Normex: 2:1 |
| 308 | NORMEX | 151 2K-HS порозаполнитель (грунт-наполнитель) | Втор. грунт WOW | 0.4611 | [5:1 + 20-30% разбавителя] отв 2К-отвердитель для порозаполнителя Normex: 5:1; разб 2К-разбавитель Normex: 20-30% |
| 309 | NORMEX | EP грунт-наполнитель (эпоксидный) | Первичный грунт | 0.0625 | [3:1 шлифуемый наполнитель +20%] отв EP активатор Normex: 3:1; разб 2К-разбавитель Normex: 20% |
| 310 | NORMEX | EP грунт-наполнитель (эпоксидный) | Первичный грунт | 0.0625 | [3:1 WOW (мокрый по мокрому) +30%] отв EP активатор Normex: 3:1; разб 2К-разбавитель Normex: 30% |
| 311 | ONWINGS | 138 производственный 2К лак | 2К-лак | — | [2:1] отв A139F/139/19S: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20) |
| 312 | ONWINGS | A770 супербыстрый лак 4:1 | 2К-лак | — | [4:1 SRS] отв A707/A707S: 4:1:0-0,4 (100:25:0-25) |
| 313 | ONWINGS | A850 атмосферостойкий лак 2:1 | 2К-лак | — | [2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20); разб A810/811/812 Reducer: 0,1-0,4 (100:5-20) |
| 314 | ONWINGS | A852 MS лак 2:1 | 2К-лак | — | [2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20) |
| 315 | ONWINGS | A853 MS лак против выкипания растворителя 2:1 | 2К-лак | — | [2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,3-0,5 (100:50:15-25) |
| 316 | ONWINGS | A857 Low VOC HS лак 2:1 | 2К-лак | — | [2:1 Low VOC HS] отв A804: 2:1:0,2-0,4 (100:50:10-20) |
| 317 | ONWINGS | A867 матовый лак | 2К-лак | — | [3:1 матовый] отв A801/802/803: 3:1:0,6-0,8 (100:33:20-25) |
| 318 | ONWINGS | 2К тонеры серии S | 2К-эмаль | — | [2:1] отв A801/802/803 Hardener: 2:1:0,2-0,6 (100:50:10-30) |
| 319 | ONWINGS | 1К базовые тонеры серий M/P (колеровочная система) | База | — | [1:0,6-0,8] разб A810/A811/A812 Reducer: 1:0,6-0,8 (по объёму/весу) |
| 320 | ONWINGS | Грунт-наполнитель A8833 / колеруемый A8830-8832 | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый] отв A801/802/803: шлифуемый 3:1:1 (100:20:20) |
| 321 | ONWINGS | Грунт-наполнитель A8833 / колеруемый A8830-8832 | Втор. грунт WOW | — | [WOW] отв A801/802/803 / A8809: WOW 3:1:2 (100:20:40) |
| 322 | ONWINGS | A830 1К нитро-наполнитель | Втор. грунт WOW | — | [1К + разбавитель] разб A810/811/812 Reducer: 1:0,4-0,55 |
| 323 | ONWINGS | A831 универсальный грунт-наполнитель 4:1 | Втор. грунт WOW | — | [4:1] отв A801/802/803: 4:1 |
| 324 | ONWINGS | A846 грунт «мокрый по мокрому» | Втор. грунт WOW | — | [WOW] отв A801/802/803: WOW 3:1:2 (100:20:40) |
| 325 | ONWINGS | A846 грунт «мокрый по мокрому» | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый] отв A801/802/803: шлифуемый 3:1:1 (100:20:20) |
| 326 | ONWINGS | TDM39 HS грунт-наполнитель высокой наполняемости | Втор. грунт WOW | — | [HS 5:1] отв A801/802/803: 5:1:0,25-0,5 (100:12,5:3-7) |
| 327 | ONWINGS | A8402 wash-праймер 1К | Первичный грунт | — | [1К + A8117] разб A8117: 1:1-1,2 |
| 328 | ONWINGS | A844 эпоксидный грунт 5:1 | Первичный грунт | — | [5:1 эпоксидный] отв A891: 5:1; разб A892 / A810/811/812: 1-1,5 (100:25-37,5) |
| 329 | PROFI LINE | Лак прозрачный HS | 2К-лак | — | [2:1 + до 20%] отв Отвердитель HS (7105005/7125005): 2:1; разб Универсальный растворитель 3045905: до 20% |
| 330 | PROFI LINE | Лак прозрачный HS Brilliant | 2К-лак | 0.1288 | [2:1 + 10-15%] отв Отвердитель HS Brilliant (7405003/7425003): 2:1; разб Универсальный растворитель (3045905): 10-15% |
| 331 | PROFI LINE | Лак прозрачный HS Crystal Plus | 2К-лак | — | [2:1 + 5%] отв Отвердитель HS Crystal Plus: 2:1; разб Универсальный растворитель 3045905: 0-5% |
| 332 | PROFI LINE | Лак прозрачный Majestic | 2К-лак | 0.1070 | [2:1 без разбавителя] отв Отвердитель Majestic (6090500/6092500): 2:1 |
| 333 | PROFI LINE | Лак прозрачный Prestige | 2К-лак | 0.1245 | [2:1 + 0-10%] отв Отвердитель Prestige (6070500/6072500): 2:1; разб Растворитель универсальный: 0-10% |
| 334 | PROFI LINE | Лак прозрачный UHS | 2К-лак | 0.1139 | [стандартный отвердитель] отв Отвердитель UHS стандартный (6061000): 2:1 |
| 335 | PROFI LINE | Лак прозрачный UHS | 2К-лак | 0.1139 | [медленный отвердитель] отв Отвердитель UHS медленный (6081000): 2:1 |
| 336 | PROFI LINE | Компоненты базовых красок Color Mix | База | 0.2086 | [разбавление для базовых красок] разб Растворители для базовых красок (3045900/3045903): 50-70% |
| 337 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» Plus 4:1 | Втор. грунт WOW | 0.0659 | [металл: 4:1 + 0-10%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя WOW Plus 4:1 (4400900): 4:1; разб Растворитель универсальный Original WR (3045905): 0-10% |
| 338 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» Plus 4:1 | Втор. грунт WOW | 0.0659 | [пластик: 4:1 + 10% 1К грунта] отв Отвердитель для грунта-наполнителя WOW Plus 4:1 (4400900): 4:1 |
| 339 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» | Втор. грунт WOW | 0.1312 | [WOW] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15-20% |
| 340 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» | Втор. грунт WOW | 0.1312 | [с промежуточным шлифованием] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15% |
| 341 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель 3:1 Wet-on-Wet (премиум) | Втор. грунт WOW | 0.0525 | [WOW 3:1:(0-0.5)] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4801000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 0-0.5 |
| 342 | PROFI LINE | Наполнитель универсальный 5:1 | Втор. грунт WOW | — | [WOW 60-180 мкм: 5:1 + 5-10%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 5-10% |
| 343 | PROFI LINE | Наполнитель универсальный 5:1 | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый, металл: 5:1 + 35%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 35% |
| 344 | PROFI LINE | Наполнитель универсальный 5:1 | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый, пластик: 5:1 + 20% пластификатора + 15-20%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 15-20%; пласт Пластификатор для пластиков (7101000): 20% |
| 345 | PROFI LINE | Грунт 2K протравливающий (Wash Primer) | Первичный грунт | 0.1576 | [2:1 с активатором] отв Активатор для 2K Etch Primer (3045946): 2:1 |
| 346 | PROFI LINE | Грунт эпоксидный | Первичный грунт | 0.1053 | [2:1 + 10-25%] отв Отвердитель для эпоксидного грунта (3045971): 2:1; разб Растворитель универсальный: 10-25% |
| 347 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» | Шлиф. наполнитель | 0.2625 | [с промежуточным шлифованием] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15% |
| 348 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» | Шлиф. наполнитель | 0.2625 | [WOW] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15-20% |
| 349 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель универсальный шлифуемый Premium 4:1 | Шлиф. наполнитель | 0.6222 | [4:1 + 10-25%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого Premium 4:1 (7108754): 4:1; разб Растворитель универсальный: 10-25% |
| 350 | PROFI LINE | Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1 | Шлиф. наполнитель | 0.9143 | [4:1 + 0-10%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого 4:1 (7301000/7300250): 4:1; разб Растворитель универсальный Original WR (3045905): 0-10% |
| 351 | PROFI LINE | Шпатлевка для пластика | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 352 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная многоцелевая | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 353 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная наполняющая | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 354 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная по пластику | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 355 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная с алюминием | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 356 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная с углеволокном | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 357 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная со стекловолокном | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 358 | PROFI LINE | Шпатлёвка полиэфирная Alu | Шпатлёвка | — | отв BPO (P): 2-3% |
| 359 | PROFI LINE | Шпатлевка полиэфирная Carbon | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 360 | PROFI LINE | Шпатлевка полиэфирная Multi New Quality | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 361 | PROFI LINE | Шпатлевка полиэфирная Soft New Quality | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 362 | PROFI LINE | Шпатлевка полиэфирная Ultra Soft | Шпатлёвка | — | отв BPO: 1-3% |
| 363 | PROFI LINE | Шпатлевка со стекловолокном Glas & Soft | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2-3% |
| 364 | PROFIX | 2К лак CP 1500 (2K MS 2:1) | 2К-лак | — | [MS 2:1] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 365 | PROFIX | 2К лак CP 1500 (2K MS 2:1) | 2К-лак | — | [быстрый отвердитель CP 282 <15°C] отв CP 282: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 366 | PROFIX | 2К лак CP 1500 (2K MS 2:1) | 2К-лак | — | [медленный отвердитель CP 286 >25°C] отв CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 367 | PROFIX | 2К лак CP 1800 Rocket Clear | 2К-лак | — | [Rocket 2:1] отв CP 269: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20% |
| 368 | PROFIX | 2К лак CP 2008 (Low VOC) | 2К-лак | — | [2K HS 2:1] отв CP 208: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10% |
| 369 | PROFIX | 2К лак CP 2008 (Low VOC) | 2К-лак | — | [быстрый отвердитель CP 208 Fast <15°C] отв CP 208 Fast: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10% |
| 370 | PROFIX | 2К лак CP 2008 (Low VOC) | 2К-лак | — | [медленный отвердитель CP 208 Slow >25°C] отв CP 208 Slow: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10% |
| 371 | PROFIX | 2К лак CP 2014 | 2К-лак | — | [UHS 4:1] отв CP 3014: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10% |
| 372 | PROFIX | 2К лак CP 2014 | 2К-лак | — | [быстрый отвердитель CP 3214 <15°C] отв CP 3214: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10% |
| 373 | PROFIX | 2К лак CP 2014 | 2К-лак | — | [медленный отвердитель CP 3114 >25°C] отв CP 3114: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10% |
| 374 | PROFIX | 2К лак CP 2015 | 2К-лак | — | [2K HS 2:1] отв CP 3015: 2:1 |
| 375 | PROFIX | 2К лак CP 2016 (VHS) | 2К-лак | — | [VHS 4:1] отв CP 3016: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 0-10% |
| 376 | PROFIX | 2К лак CP 2016 (VHS) | 2К-лак | — | [быстрый отвердитель CP 3216] отв CP 3216: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 0-10% |
| 377 | PROFIX | 2К лак CP 400 | 2К-лак | — | [2K 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 378 | PROFIX | 2К лак CP 500 | 2К-лак | — | [2K 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 379 | PROFIX | 2К лак MAX Clear Classic (2K HS 2:1) | 2К-лак | — | [2K HS 2:1] отв MAX Multi HS: 2:1 |
| 380 | PROFIX | 2К лак MAX Clear Flow HS | 2К-лак | — | [2K HS 2:1] отв MAX Multi: 2:1 |
| 381 | PROFIX | Матовый 2К лак CM 10 | 2К-лак | — | [2K MS 2:1 (100% CM 10, полный мат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20% |
| 382 | PROFIX | Матовый 2К лак CM 10 | 2К-лак | — | [2:1 с CP 1500 (75/25, средний мат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20% |
| 383 | PROFIX | Матовый 2К лак CM 10 | 2К-лак | — | [2:1 с CP 1500 (50/50, полумат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20% |
| 384 | PROFIX | Матовый 2К лак CM 10 | 2К-лак | — | [2:1 с CP 1500 (25/75, полуглянец)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20% |
| 385 | PROFIX | 2К полиуретановая эмаль BODY GUARD | 2К-эмаль | — | [BLACK 3:1] отв Body Guard Hardener: 3:1; разб CP 040/CP 070/CP 075: 0-40% |
| 386 | PROFIX | 2К полиуретановая эмаль BODY GUARD | 2К-эмаль | — | [TRANSPARENT 3:1 (с колером ACRYL/LV CRYL/Simplex)] отв Body Guard Hardener: 3:1; разб CP 040/CP 070/CP 075: 0-40% |
| 387 | PROFIX | 2К акриловая колеровочная система ACRYL (23 цвета) | База | — | [2K MS 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20% |
| 388 | PROFIX | 2К акриловая система LV CRYL (для коммерческого транспорта) | База | — | [2K 2:1] отв C85H/C86H: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20% |
| 389 | PROFIX | Водоразбавляемая база A2G (64+ тонеров) | База | — | [солид 5%] разб CP 010: 5% |
| 390 | PROFIX | Водоразбавляемая база A2G (64+ тонеров) | База | — | [эффект 10-15%] разб CP 010: 10-15% |
| 391 | PROFIX | Колеровочная система KAR-BON | База | — | [1K 2:1] разб CP 048/CP 055/CP 078: 2:1 |
| 392 | PROFIX | 2К акриловый грунт CP 375 SWIFT | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый 4:1] отв CP 218/CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 393 | PROFIX | 2К акриловый грунт CP 375 SWIFT | Втор. грунт WOW | — | [WOW 4:1] отв CP 218/CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30-40% |
| 394 | PROFIX | 2К акриловый грунт-наполнитель MAX HB Filler (4:1) | Втор. грунт WOW | — | [2K HS 4:1] отв MAX Multi HS Hardener: 4:1 |
| 395 | PROFIX | 2К акриловый грунт-праймер CP 365 | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 15-20% |
| 396 | PROFIX | 2К акриловый грунт-праймер CP 365 | Втор. грунт WOW | — | [WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30-40% |
| 397 | PROFIX | 2К грунт CP 385 (WOW для баз) | Втор. грунт WOW | — | [WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 40-50% |
| 398 | PROFIX | 2К грунт CP 388 High-Build | Втор. грунт WOW | — | [5:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 5:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20-25% |
| 399 | PROFIX | 2К грунт CP 394 (покрывной+наполняющий) | Втор. грунт WOW | — | [покрывной 1:1] отв CP 294: 1:1 |
| 400 | PROFIX | 2К грунт CP 394 (покрывной+наполняющий) | Втор. грунт WOW | — | [WOW/изолирующий 1:1] отв CP 294: 1:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-30% |
| 401 | PROFIX | 2К грунт-наполнитель CP 399 MixIT | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10% |
| 402 | PROFIX | 2К грунт-наполнитель CP 399 MixIT | Втор. грунт WOW | — | [WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20-30% |
| 403 | PROFIX | 2К изолирующий грунт CP 363 | Втор. грунт WOW | — | [WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30% |
| 404 | PROFIX | 2К грунт CP 595 (антикоррозионный, 1 слой) | Первичный грунт | — | [2K 2:1 WOW] отв CP 245: 2:1 |
| 405 | PROFIX | 2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл) | Первичный грунт | — | [полусатин ACRYL+CP370 70:30] отв CP 285: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25% |
| 406 | PROFIX | 2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл) | Первичный грунт | — | [сатин ACRYL+CP370 50:50] отв CP 285: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25% |
| 407 | PROFIX | 2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл) | Первичный грунт | — | [сатин ACRYL+CP370 50:50, быстрый CP 282 <15°C] отв CP 282: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25% |
| 408 | PROFIX | 2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл) | Первичный грунт | — | [сатин ACRYL+CP370 50:50, медленный CP 286 >25°C] отв CP 286: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25% |
| 409 | PROFIX | 2К эпоксидный грунт MAX EPO Primer (2:1) | Первичный грунт | — | [2K HS 2:1] отв MAX EPO Hardener: 2:1 |
| 410 | PROFIX | Полиэфирная шпатлёвка с алюминием CP 335 Metallic | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2% (40 г на 2 кг) |
| 411 | PROFIX | Полиэфирная шпатлёвка CP 333 Universal | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2% (40 г на 2 кг) |
| 412 | RADEX | 2К акриловый прозрачный лак HS | 2К-лак | 0.1925 | [с разбавителем 2:1 + 10%] отв Отвердитель VC 30: 2:1; разб Разбавитель: 10% |
| 413 | RADEX | 2К акриловый прозрачный лак HS | 2К-лак | 0.1925 | [без разбавителя 2:1] отв Отвердитель VC 30: 2:1 |
| 414 | RADEX | 2К акриловый прозрачный лак HS (арт. 810004/810007) | 2К-лак | 0.1750 | [2:1 + 10%] отв HARDENER Standard (810160) / VC 30 / VC 10: 2:1; разб Разбавитель AT30 (820130) / AT10 (820110): 10% |
| 415 | RADEX | 2К акриловый прозрачный лак UHS | 2К-лак | 0.1541 | [2:1] отв Отвердитель для 2K UHS лака (810150/810158): 2:1 |
| 416 | RADEX | 2К акриловый прозрачный лак VHS | 2К-лак | 0.1273 | [2:1] отв Отвердитель VHR15 (881201): 2:1 |
| 417 | RADEX | 2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [4:1 +10% AT10] отв Отвердитель VP 30: 4:1; разб Разбавитель AT 10: 10% |
| 418 | RADEX | 2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [4:1 +20% AT10] отв Отвердитель VP 30: 4:1; разб Разбавитель AT 10: 20% |
| 419 | RADEX | 2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [4:1 +20% Non Stop] отв Отвердитель VP 30: 4:1 |
| 420 | RADEX | 2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [3:1 +10% AT10 +20% Non Stop] отв Отвердитель VP 30: 3:1; разб Разбавитель AT 10: 10% |
| 421 | RADEX | 2К грунт-наполнитель MULTI BUILD 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 15-17%] отв Отвердитель для MULTI BUILD (800152): 4:1; разб Разбавитель универсальный: 15-17% |
| 422 | RADEX | 2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER 4:1 HS | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 10-20%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER (800150): 4:1; разб Разбавитель универсальный: 10-20% |
| 423 | RADEX | 2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER VHS 4:1 | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 5-15%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER VHS 4:1 (810159): 4:1; разб Разбавитель: 5-15% |
| 424 | RADEX | 2К антикоррозийный эпоксидный грунт EP | Первичный грунт | 0.1500 | [2:1 + до 25% разбавителя] отв Отвердитель EP (800100): 2:1; разб Разбавитель: до 25% |
| 425 | RADEX | 2К кислотный протравливающий грунт CR+ | Первичный грунт | 0.1459 | [2:1 с активатором] отв Активатор CR+ (800051): 2:1 |
| 426 | RADEX | 2К протравливающий кислотоотверждаемый грунт CR | Первичный грунт | 0.1458 | [1:1 с активатором] отв Активатор CR (800050): 1:1 |
| 427 | RADEX | 1К грунт-наполнитель по пластику Plastic Primer & Filler | Пласт. грунт втор. | 0.2377 | [1К + 40-50% разбавителя] разб RADEX разбавитель универсальный: 40-50% |
| 428 | RADEX | 2К грунт-наполнитель VHS 4:1 | Шлиф. наполнитель | 0.2800 | [4:1] отв Отвердитель VPR для VHS 4:1 (800727): 4:1 |
| 429 | REIZ | Базовые автомобильные краски REIZ | База | 0.2333 | [1:1 с растворителем C.A.R.FIT] разб C.A.R.FIT (Арт. 7-650-5000): 1:1 |
| 430 | SHIN EZ | 2К высокоглянцевый лак Clear V2T | 2К-лак | — | [2:1] отв Отвердитель Shin EZ 2K (A381-0018): 2:1 |
| 431 | SHIN EZ | 2К высокоскоростной лак Retan PG ECO Clear HS Q | 2К-лак | — | [2:1 + разбавитель] отв Отвердитель Retan PG ECO HS Clear Q (A381-012L77): 2:1; разб Shin EZ Thinner: 20-30% |
| 432 | SHIN EZ | Базовая эмаль Shin EZ (солид/металлик/перламутр) | База | — | [1:1] разб Разбавитель Shin EZ: 1:1 |
| 433 | SHIN EZ | Базовая эмаль Shin EZ (солид/металлик/перламутр) | База | — | [Металлик + Binder 0089] разб Разбавитель Shin EZ: 1:1 |
| 434 | SHIN EZ | Протравливающий антикоррозионный грунт Metalact H-15 | Первичный грунт | — | [Протравливающий] разб Shin EZ 2K Thinner: 80-100% |
| 435 | SHIN EZ | Шпатлёвка 2К полиэфирная | Шпатлёвка | — | отв BPO: по TDS |
| 436 | SPIES HECKER | Матовый покровный лак 8085 | 2К-лак | 0.1833 | [HS 3:1] отв Permasolid HS 3310/3315: 3:1; разб Permacron: 25% |
| 437 | SPIES HECKER | Матовый покровный лак 8085 | 2К-лак | 0.1833 | [VHS 5:1] отв Permasolid VHS 3230/3240: 5:1; разб Permacron: 30% |
| 438 | SPIES HECKER | HS Покровный лак 8007 (стандартный) | 2К-лак | 0.1711 | [HS 2:1] отв Permasolid HS 3008: 2:1 |
| 439 | SPIES HECKER | HS Покровный лак 8030 | 2К-лак | 0.1556 | [HS 2:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 2:1; разб Permacron: не требуется |
| 440 | SPIES HECKER | HS Покровный лак 8030 | 2К-лак | 0.1556 | [VHS 3:1] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 12,5-15% |
| 441 | SPIES HECKER | HS Покровный лак 8034 | 2К-лак | 0.1621 | [VHS 3:1 + добавка 9034] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permasolid добавка 9034: 5% |
| 442 | SPIES HECKER | HS Diamond Покровный лак 8450 | 2К-лак | 0.1454 | [VHS 3:1] отв Permasolid VHS 3240: 3:1 |
| 443 | SPIES HECKER | HS Optimum Plus Покровный лак 8650 | 2К-лак | 0.1631 | [VHS 3:1 + 10%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 10% |
| 444 | SPIES HECKER | HS Speed Покровный лак 8800 | 2К-лак | 0.2211 | [VHS Speed 2:1] отв Permasolid VHS Speed 3251: 2:1 |
| 445 | SPIES HECKER | MS Optiflex Покровный лак 8045 | 2К-лак | 0.2026 | [MS 2:1] отв Permacron MS Express 3333/3344/3355: 2:1; разб Permacron: не требуется |
| 446 | SPIES HECKER | MS Optiflex Покровный лак 8045 | 2К-лак | 0.2026 | [HS 3:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 10% |
| 447 | SPIES HECKER | Базовые краски серии 293 (сольвентные) | База | 0.2269 | [Supercryl 1:0,65] разб Permacron Supercryl 3054/3055/3056: 1:0.65 |
| 448 | SPIES HECKER | Базовые краски серии 295 (перламутр) | База | 0.2269 | [Supercryl 1:0,65] разб Permacron Supercryl 3054/3055/3056: 1:0.65 |
| 449 | SPIES HECKER | HS Изолирующий наполнитель 5185 (прозрачный) | Втор. грунт WOW | 0.0437 | [VHS 3:1 + 35%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 35% |
| 450 | SPIES HECKER | 1:1 Грунт протравливающий 4075 | Первичный грунт | 0.0667 | [1:1 с активатором] отв Priomat активатор адгезии 4076: 1:1 |
| 451 | SPIES HECKER | 1K Грунт протравливающий 4085 | Первичный грунт | 0.1237 | [2:1 с разбавителем] разб Permacron: 2:1 |
| 452 | SPIES HECKER | EP Грунт-наполнитель 4500 (эпоксидный) | Первичный грунт | 0.0688 | [EP 3:1 + 30%] отв Permasolid EP 4501: 3:1; разб Permacron 3380/3364/3365: 25-30% |
| 453 | SPIES HECKER | 1:1 Грунт-наполнитель для пластиков 3300 | Пласт. грунт втор. | 0.1730 | [1:1] отв Permacron отвердитель 3301: 1:1 |
| 454 | SPIES HECKER | HS Premium Наполнитель 5310 | Шлиф. наполнитель | 0.3500 | [HS 4:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 4:1 |
| 455 | SPIES HECKER | HS Premium Наполнитель 5310 | Шлиф. наполнитель | 0.3500 | [VHS 7:1 + 10%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 7:1; разб Permacron: 10% |
| 456 | SPIES HECKER | HS Premium Наполнитель 5310 | Шлиф. наполнитель | 0.3500 | [HS 3:1 пластификация] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 3:1; пласт Permasolid пластификатор 9050: 15% |
| 457 | SPIES HECKER | HS Premium Наполнитель 5310 | Шлиф. наполнитель | 0.3500 | [VHS 4:1 пластификация] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 4:1; разб Permacron: 5%; пласт Permasolid пластификатор 9050: 15% |
| 458 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [HS 3:1 шлифуемый] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 10% |
| 459 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [VHS 5:1 шлифуемый] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; разб Permacron: 20% |
| 460 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [HS 3:1 WOW металл] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 20% |
| 461 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [VHS 5:1 WOW металл] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; разб Permacron: 30% |
| 462 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [HS 3:1 WOW пластик] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; пласт Permasolid пластификатор 9060: 30% |
| 463 | SPIES HECKER | HS Vario Грунт-наполнитель 5340 | Шлиф. наполнитель | 0.2333 | [VHS 5:1 WOW пластик] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; пласт Permasolid пластификатор 9060: 40% |
| 464 | SPIES HECKER | Permacron Шпатлевка 2025 | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2% |
| 465 | SPIES HECKER | Raderal Шпатлевка жидкая 3508 | Шпатлёвка | — | отв Raderal 9520: 5% |
| 466 | SPIES HECKER | Raderal Шпатлевка стекловолокнистая 2507 | Шпатлёвка | — | отв BPO: 1-2% |
| 467 | SPIES HECKER | Raderal Шпатлевка тонкая 0911 | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2% |
| 468 | SPIES HECKER | Raderal IR Premium Шпатлевка 2035 | Шпатлёвка | — | отв BPO: 2% |
| 469 | STANDOX | 2.1 лак PFC 20 (Standocryl) | 2К-лак | — | [PF 2:1 (VOC)] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 2:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 15% |
| 470 | STANDOX | 2.1 лак PFC 20 (Standocryl) | 2К-лак | — | [US National Rule 3:2] отв Standox 2K Hardeners: 3:2; разб Standox 2K Thinners: 5-15% |
| 471 | STANDOX | 2.1 лак PFC 20 (Standocryl) | 2К-лак | — | [пластифицированный] отв Standox PF Hardener: 2:1; разб Standox PF Thinner: +15%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10-15% |
| 472 | STANDOX | 2.1 лак PFC 30 (Standocryl) | 2К-лак | — | [PF 2:1 (VOC)] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 2:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 5% |
| 473 | STANDOX | 2.1 лак PFC 30 (Standocryl) | 2К-лак | — | [пластифицированный] отв Standox PF Hardener: 2:1; разб Standox PF Thinner: 10%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10-15% |
| 474 | STANDOX | 2.1 лак PFC 30 (Standocryl) | 2К-лак | — | [SR Additive 1.5:1] отв Standox PFH Hardeners (16212, 16213, 16214): 1.5:1; разб Standox PF Thinner (16215): +5% |
| 475 | STANDOX | 2К лак 15-60 Plus (Standocryl) | 2К-лак | — | [2:1 (стандарт)] отв Standox 2K Hardeners (05-15, 15-25, 20-30, 25-40, 30-45): 2:1; разб Standox 2K Thinners (10-20, 15-25, 25-35, 35-40): до 5% |
| 476 | STANDOX | 2К лак 15-60 Plus (Standocryl) | 2К-лак | — | [2.1 Hardener 2:1 (CA 4.5 lbs/gal)] отв Standox 2.1 Hardeners: 2:1; разб Standox 2.1 Thinners: до вязкости |
| 477 | STANDOX | 2К лак 15-60 Plus (Standocryl) | 2К-лак | — | [пластифицированный] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; пласт Standox 2K Plasticiser (15260): +15% (до 30%) |
| 478 | STANDOX | 2К лак VOC Platinum Clear (Standocryl) | 2К-лак | — | [VOC Platinum 3:1] отв Standox VOC Platinum Hardener (16162): 3:1 |
| 479 | STANDOX | 2К лак VOC Platinum Clear (Standocryl) | 2К-лак | — | [2.1 Hardener 2:1 (VOC-лимиты 4.5/3.5 lbs/gal)] отв Standox 2.1 Hardeners: 2:1 |
| 480 | STANDOX | 2К Premium лак (Standocryl) | 2К-лак | — | [2:1 (стандарт)] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; разб Standox 2K Thinners: 0-5% (до 10% для лимитов 5.0 lbs/gal) |
| 481 | STANDOX | 2К Premium лак (Standocryl) | 2К-лак | — | [пластифицированный] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; пласт Standox 2K Plasticiser (15260): +15% (до 30% для гибких деталей) |
| 482 | STANDOX | Матовый 2К лак Super Matt K9150 / Satin Gloss K9140 | 2К-лак | 0.2521 | [Standard (по массе 100:26.6:8.3)] отв Standox Hardener VOC 20-25 (16187) / VOC Platinum Hardener (16162): 26.6 г на 100 г; разб Standox 2K Thinner T 25-35 (11484): 8.3 г на 100 г |
| 483 | STANDOX | Матовый 2К лак Super Matt K9150 / Satin Gloss K9140 | 2К-лак | 0.2521 | [Low Side Gloss (16205 + K9140)] отв Standox Hardener VOC 20-25 (16187) / VOC Platinum Hardener (16162): 26.6 г на 100 г; разб Standox 2K Thinner T 25-35 (11484): 8.3 г на 100 г |
| 484 | STANDOX | Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl) | 2К-лак | 0.2828 | [VOC (regulated) 4:1] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 4:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 20% |
| 485 | STANDOX | Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl) | 2К-лак | 0.2651 | [US National Rule 3:1] отв Standox 2K Hardeners: 3:1; разб Standox 2K Thinner или 2K Fast Dry Additive (16169): 20% |
| 486 | STANDOX | Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl) | 2К-лак | 0.2619 | [пластифицированный 4:1 (VOC)] отв Standox PF Hardener: 4:1; разб Standox PF Thinner: +20%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10% |
| 487 | STANDOX | Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl) | 2К-лак | 0.2467 | [пластифицированный 3:1 (US)] отв Standox 2K Hardener: 3:1; разб Standox 2K Thinner: +20%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10% |
| 488 | STANDOX | База Standoblue (Mix 130 Silk Silver) | База | — | [50% Viscosity Adjuster] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302): 50% |
| 489 | STANDOX | Базовая краска Standox (MSB-система) | База | 0.2179 | [стандарт 50% MSB Thinner] разб Standox MSB Thinner: 50% |
| 490 | STANDOX | Базовая краска Standox (MSB-система) | База | 0.1896 | [2K Hardener 15% (OEM-одобрения, >1.6 mil)] отв Standox 2K Hardeners: 15%; разб Standox MSB Thinners: 30-40% |
| 491 | STANDOX | Базовая краска Standox (MSB-система) | База | 0.1981 | [PF Hardener 10%] отв Standox PF Hardeners: 10%; разб Standox MSB Thinners: 40% |
| 492 | STANDOX | Водоразбавляемая база Standoblue | База | 0.1182 | [Solid Colors 10-20% VA] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302/19303/19304): 10-20% |
| 493 | STANDOX | Водоразбавляемая база Standoblue | База | 0.1182 | [Effect Colors 20-30% VA] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302/19303/19304): 20-30% |
| 494 | STANDOX | Водоразбавляемая база Standoblue | База | 0.1182 | [Effect Blending (4:1 Color Blend)] разб Standoblue Viscosity Adjuster: 20-30% |
| 495 | STANDOX | Водоразбавляемая база Standoblue | База | 0.1125 | [Multi-Stage / Two-Toning Solid (+5% Hardener)] отв Standoblue Hardener (17400): 5%; разб Standoblue Viscosity Adjuster: 10-20% |
| 496 | STANDOX | Водоразбавляемая база Standoblue | База | 0.1125 | [Multi-Stage / Two-Toning Effect (+5% Hardener)] отв Standoblue Hardener (17400): 5%; разб Standoblue Viscosity Adjuster: 20-30% |
| 497 | STANDOX | 1К грунт светло-серый | Втор. грунт WOW | — | [1K +50% 2K Thinners] разб Standox 2K Thinners: 50% |
| 498 | STANDOX | 1К грунт-наполнитель серый (Standohyd) | Втор. грунт WOW | — | [Spot repair +5-10% VE Water] разб Standohyd VE Water: 5-10% |
| 499 | STANDOX | 1К грунт-наполнитель серый (Standohyd) | Втор. грунт WOW | — | [Wet-on-wet +10-15% VE Water] разб Standohyd VE Water: 10-15% |
| 500 | STANDOX | 2К наполнитель PF (высокосухой) | Втор. грунт WOW | — | [Regulated 5:1] отв Standox PFH Hardeners: 5:1; разб Standox PF Thinner или PF Reaction Agent: 10-20% |
| 501 | STANDOX | 2К наполнитель PF (высокосухой) | Втор. грунт WOW | — | [US National Rule 4:1] отв Standox 2K Hardeners: 4:1; разб Standox 2K Thinner: 5-10% |
| 502 | STANDOX | 2К наполнитель PF (высокосухой) | Втор. грунт WOW | — | [Пластиковые детали (5:1 +15% Plasticiser)] отв Standox PFH Hardeners: 5:1; разб Standox PF Thinners: +10-20%; пласт Standox 2K Plasticizer: +15% |
| 503 | STANDOX | 2К наполнитель PF (высокосухой) | Втор. грунт WOW | — | [Пластиковые детали US (4:1 +15% Plasticiser)] отв Standox 2K Hardeners: 4:1; разб Standox 2K Thinners: +5-10%; пласт Standox 2K Plasticizer: +15% |
| 504 | STANDOX | Полиэфирный напыляемый наполнитель | Втор. грунт WOW | — | [5% PE Hardener] отв Standox PE Hardener (14564): 5% (по объёму); разб Standox Polyester Thinner (11719): до 10% |
| 505 | STANDOX | 2К высокосухой силер PF | Первичный грунт | — | [Regulated 4:1 + 30% Reaction Agent] отв Standox PF Hardeners (16212, 16213, 16214): 4:1 |
| 506 | STANDOX | 2К высокосухой силер PF | Первичный грунт | — | [US National Rule 3:1 + 25% Reaction Agent] отв Standox 2K Hardeners: 3:1 |
| 507 | STANDOX | 2К высокосухой силер PF | Первичный грунт | — | [Пластик (Regulated 4:1 +15% Plasticiser)] отв Standox PF Hardener: 4:1; пласт Standox 2K Plasticiser: +15% |
| 508 | STANDOX | 2К высокосухой силер PF | Первичный грунт | — | [Пластик US (3:1 +15% Plasticiser)] отв Standox 2K Hardener: 3:1; пласт Standox 2K Plasticiser: +15% |
| 509 | STANDOX | 2К прозрачный адгезионный силер | Первичный грунт | — | [3:1 + 30% Smart Blend Plus] отв Standox 2K Hardeners (05-15, 15-25, 20-30, 25-40, 30-45): 3:1; разб Standox 2K Smart Blend Plus (16174) или 2K Fadeout Thinner (11247): 30% |
| 510 | STANDOX | 2К прозрачный адгезионный силер | Первичный грунт | — | [Wet-on-wet +20% 2K Thinners] отв Standox 2K Hardeners: 3:1; разб Standox 2K Thinners (кроме Thinner 2K 35-45): 20% |
| 511 | STANDOX | Протравливающий адгезионный грунт | Первичный грунт | — | [1:1 Activator] отв Etching Adhesion Activator (16168): 1:1 |
| 512 | STANDOX | Протравливающий адгезионный грунт Low VOC | Первичный грунт | — | [2:1 Activator] отв Low VOC Etching Adhesion Activator (16190): 2:1 |
| 513 | STANDOX | Протравливающий грунт 420 | Первичный грунт | 0.0587 | [1:1 Activator 421] отв Axalta Etch Primer Activator 421: 1:1 |
| 514 | STANDOX | Протравливающий грунт Low VOC 425 | Первичный грунт | 0.1559 | [2:1 Activator 426] отв Axalta Etch Primer Activator 426: 2:1 |
| 515 | STANDOX | 2К грунт-наполнитель по пластику (Standoflex) | Пласт. грунт втор. | — | [1:1 2K Plastic Hardener] отв Standoflex 2K Plastic Hardener (11824): 1:1 |
| 516 | STANDOX | 2К грунт-наполнитель по пластику серый 330 | Пласт. грунт втор. | 0.1362 | [1:1 Hardener 331] отв Axalta Plastic Primer Surfacer Hardener 331 (Permacron Elastic): 1:1 |
| 517 | STANDOX | 2К грунт-наполнитель по пластику чёрный 320 | Пласт. грунт втор. | 0.1446 | [1:1 Hardener 331] отв Axalta Plastic Primer Surfacer Hardener 331 (Permacron Elastic): 1:1 |
| 518 | STANDOX | Адгезионный промотор PF | Пласт. грунт перв. | — | [4:1 + 15% Reaction Agent + 15% Adhesion Agent] отв Standox PFH Hardeners (16212, 16213, 16214): 4:1 |
| 519 | SUPRIMEX | 2К акриловый прозрачный лак HS+ | 2К-лак | — | [2:1 + 0-5%] отв Отвердитель для 2K Лака HS+ (SPX-HDRCA05-01): 2:1; разб Разбавитель: 0-5% |
| 520 | SUPRIMEX | 2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER VHS 4:1 | Втор. грунт WOW | — | [4:1 + 5-15%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER VHS 4:1 (SPX-HDRFA02-01): 4:1; разб Разбавитель: 5-15% |
| 521 | VIKA | 2К акриловый лак 2+1 HS | 2К-лак | 0.2333 | [2:1 HS + 0-10% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для лака 2+1 HS: 2:1; разб Разбавитель для металликов «Vika» / акриловый 1301 / 1301-М: 0-10% |
| 522 | VIKA | 2К акриловый лак 2+1 MS | 2К-лак | 0.1969 | [2:1 MS + 0-15% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для лака 2+1 MS: 2:1; разб Разбавитель для металликов «Vika»: 0-15% |
| 523 | VIKA | 2К акриловый лак АК-1112 | 2К-лак | — | [4:1 + 45% разбавителя] отв Отвердитель акриловый 1301: 4:1; разб Разбавитель акриловый 1301 / 1301-М: 45% |
| 524 | VIKA | 2К высокоглянцевая акриловая эмаль АК-1301 | 2К-эмаль | — | [4:1 + 36-40% разбавителя] отв Отвердитель акриловый 1301: 4:1; разб Разбавитель акриловый 1301 / 1301-М: 36-40% |
| 525 | VIKA | Эмаль МЛ-1110 (1К меламиноалкидная с 2К отвердителем) | 2К-эмаль | — | [2К с ОЭМ-3 Extra 100:8-10 + растворитель 30%] отв Отвердитель ОЭМ-3 Extra: 100:8-10; разб Растворитель 650/648/647; Разбавитель Р-197; сольвент: 30% |
| 526 | VIKA | Эмаль МЛ-12 (1К меламиноалкидная с 2К отвердителем) | 2К-эмаль | — | [2К с ОЭМ-3 Extra 100:8-10 + растворитель 25%] отв Отвердитель ОЭМ-3 Extra: 100:8-10; разб Растворитель 650/648/647; Разбавитель Р-197; сольвент: 25% |
| 527 | VIKA | Базисная эмаль Vika-Металлик (база) | База | — | [разбавление 0-30%] разб Разбавитель для металликов «Vika» / акриловый 1301 / универсальный 1385: 0-30% |
| 528 | VIKA | 2К акриловая грунтовка 3+1 HS | Втор. грунт WOW | 0.1575 | [3:1 HS + 0-20% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 3+1 HS: 3:1; разб Разбавитель Vika для металликов: 0-20% |
| 529 | VIKA | 2К акриловая грунтовка 4+1 FAST 90' HS | Втор. грунт WOW | 0.1312 | [4:1 FAST + 0-5% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 4+1 FAST 90' HS: 4:1; разб Акриловый разбавитель 1301: 0-5% от массы |
| 530 | VIKA | 1К алкидная антикоррозионная грунтовка (толстослойная) | Первичный грунт | 0.1500 | [1К разбавление до 25%] разб Разбавитель алкидный «Vika-60»: до 25% от массы |
| 531 | VIKA | 1К алкидный антикоррозионный грунт (тонкослойный) | Первичный грунт | — | [1К разбавление до 25%] разб Разбавитель алкидный «Vika-60»: до 25% от массы |
| 532 | VIKA | 2К фосфатирующая грунтовка Wash Primer | Первичный грунт | 0.0984 | [1:1 с кислотным отвердителем] отв Отвердитель кислотный VIKA для грунтовки Wash Primer (компонент Б): 1:1 |
| 533 | VIKA | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 | Преобразователь ржавчины | — | разб Разбавитель Vika-60 / алкидный B2B: 20% по массе |
| 534 | VIKA | 2К акриловая грунтовка 4+1 HS «прямо на металл» | Шлиф. наполнитель | 0.1925 | [4:1 HS + 0-25% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 4+1 HS: 4:1; разб Разбавитель для металликов: 0-25% |
| 535 | YESKY | MC166/MCM166 матовый лак 1:1 | 2К-лак | — | [3:1 матовый] отв TH01/02/03: 3:1:0,6-0,8 (100:33:20-25); разб TX33/32/31: 0,6-0,8 (100:20-25) |
| 536 | YESKY | TQ18 стандартный 2К лак 2:1 | 2К-лак | — | [2:1] отв TH19F/19/19S: 2:1:0-0,4 (100:50:0-20); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-20) |
| 537 | YESKY | TQ27 HS 2К лак 2:1 | 2К-лак | — | [2:1] отв TH21/22/23: 2:1:0-0,4 (100:50:0-20); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-20) |
| 538 | YESKY | TQM66 быстросохнущий лак 4:1 | 2К-лак | — | [4:1] отв TH77: 4:1:0-0,4 (100:25:0-10); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-10) |
| 539 | YESKY | 1К базовые тонеры серий TJ/TY/TP (колеровочная система) | База | — | [1:0,6-0,8] разб TX33/32/31: 1:0,6-0,8 (по объёму/весу) |
| 540 | YESKY | Колеруемый грунт-наполнитель PW01/PG02/PB03 | Втор. грунт WOW | — | [шлифуемый] отв TH01/02/03 / TH21/22/23: 3:1:1 (шлифуемый, 100:25:25); разб TX33/32/31: 0-1 (100:0-25) |
| 541 | YESKY | Колеруемый грунт-наполнитель PW01/PG02/PB03 | Втор. грунт WOW | — | [WOW] отв TH01/02/03 / TH21/22/23: 3:1:2 (WOW, 100:25:50); разб TX33/32/31: 1-2 (100:25-50) |
| 542 | YESKY | TD35/E 2К грунт-наполнитель | Втор. грунт WOW | — | [3:1] отв TH01/02/03: 3:1:1 (100:25:15-20); разб TX33/32/31: 1 (100:15-20) |
| 543 | YESKY | TD39/TD40 2К грунт-наполнитель высокой наполняемости | Втор. грунт WOW | — | [HS 5:1] отв TH01/02/03: 5:1:0,25-0,5 (100:12,5:3-7); разб TX33/32/31: 0,25-0,5 (100:3-7) |
| 544 | YESKY | TD70 1К наполнитель | Втор. грунт WOW | — | [1К + разбавитель] разб TX33/32/31: 1:0,4-0,55 |
| 545 | YESKY | TDE31/E универсальный 2К грунт | Втор. грунт WOW | — | [4:1] отв TD43: 4:1:1-1,5 (100:20:20-30); разб TX33/32/31: 1-1,5 (100:20-30) |
| 546 | YESKY | TD42 wash-праймер 1К | Первичный грунт | — | [1К + TX47] разб TX47: 1:1-1,2 |
| 547 | YESKY | TDM41 эпоксидный грунт 4:1 | Первичный грунт | — | [4:1 эпоксидный] отв TD43: 4:1; разб TX44/TX33/32/31: 1-1,5 (100:20-30) |

Всего материалов со схемами смешивания: 348 (схем в таблице: 547).

Исследование выполнил: эксперт-техник Апанасенко А. В.